中国联通传输、宽带接入线缆及配套设备测试送样要求

第一部分、中国联通传输、宽带接入线缆及配套设备测试送样说明

1、公开市场：测试产品中每一类有1个或多个品种要求，厂家可根据自身的生产能力送检相应的种类。测试合格后可申请相应种类的产品在公开市场上架。

2、专业市场：针对拟进行的配套产品集中采购，测试产品中每一类有多个品种要求的，厂家必须按照要求全部送检、全部测试合格才能判定该类产品设备采购测试合格。其中7类、7A类数字通信电缆，由厂家自行确定是否送检，如具备生产能力应送检全部样品。

第二部分、中国联通传输、宽带接入线缆及配套设备测试样品要求

一、普通光缆（1个品种）

24芯GYTA-24B1.3光缆，整盘，盘长为1公里，不得有负偏差，外护套为HDPE,颜色为黑色，光缆结构采用6芯/松套管的结构。结构示例如下：

样品光缆外护套不能出现米标、厂家信息等任何标识信息，光缆交货盘采用木质光缆盘，外侧面需喷涂厂家信息（面积不得大于A4纸大小），光缆盘上应固定有信息表，标明用途（中国联通集采测试）、厂商名称、光缆类型、光缆公里缆重等信息。

二、带状光缆（1个品种）

288芯GYDTA-288B1.3光缆，整盘，盘长为1公里，不得有负偏差，外护套为HDPE,颜色为黑色，光缆结构采用12芯/光纤带的结构。结构示例如下：

样品光缆外护套不能出现米标、厂家信息等任何标识信息，光缆交货盘采用木质光缆盘，外侧面需喷涂厂家信息（面积不得大于A4纸大小），光缆盘上应固定有信息表，标明用途（中国联通集采测试）、厂商名称、光缆类型、光缆公里缆重等信息。

三、光跳纤（3个品种）

1、FC/UPC-SC/UPC，G.652.D型光跳纤，6条，10米/条。

2、LC/UPC-SC/UPC，G.655.C型光跳纤，6条，10米/条。

3、LC/UPC-FC/UPC，G.654.E型光跳纤，6条，10米/条。

样品光跳纤的外护套不设置米标，但需有标识，标识仅需标明样品的厂商名称和用途（中国联通集采测试）；标识应在外护套出现1次，位于任意一端光纤适配器1米附近。

G.652型的光跳纤样品应使用黄色外护套；G.655型的光跳纤样品应使用绿色外护套；G.654.E型光跳纤样品应使用橘色外护套。光纤适配器塑料部分统一使用蓝色。

四、光缆接头盒（2个品种）

1、帽式(单端)接头盒，96芯，4孔，5套样品。

2、卧式(双端)接头盒，24芯，4孔，5套样品。

样品光缆接头盒颜色应为黑色，外壳上应印有/喷涂明显的标识，标明厂商信息和用途（中国联通集采测试）。

五、光纤配线架（2个品种）

1、标准化ODF-线路侧，满配容量648芯，外形尺寸为：高×宽×深（2200×840×300mm），1架，配置1子框，6个12芯熔配一体化托盘（含12芯G.652.D束状尾纤、标准FC/UPC型适配器）。

2、标准化ODF-设备侧，满配容量792芯，外形尺寸为：高×宽×深（2200×840×300mm），1架，配置1子框， 72芯调度单元，采用安装标准SC/UPC型适配器。

样品机架主体、子框的喷塑颜色应为国际灰色（RAL7035），熔接盘、终端盘托盘材料采用阻燃材料、颜色为PANTONE 3405U，盖板材料采用阻燃材料、颜色为PANTONE 427U。机架顶框LOGO应按照技术规范书要求左侧为中国联通LOGO，右侧为厂商标识，其它位置不能出现厂家信息等任何标识信息。

六、综合配线架（1个品种）

标准化综合配线架-落地式，尺寸：高×宽×深（2200×600×600），1架，含以下几部分：

1、光纤配线部分：1个子框，12芯熔配一体化托盘2个（含12芯G.652.D束状尾纤、标准FC/UPC型适配器）；

2、数字配线部分：1个满配单元（含同轴连接器,同轴连接器按照16系统配置）；

3、1个电源分配单元。

样品机架主体及各种金属件的喷塑颜色应为国际灰色（RAL7035），熔接盘托盘材料采用阻燃材料、颜色为PANTONE 3405U，盖板材料采用阻燃材料、颜色为PANTONE 427U。机架顶框LOGO应按照技术规范书要求左侧为中国联通LOGO，右侧为厂商标识，其它位置不能出现厂家信息等任何标识信息。

七、蝶形光缆（6个品种和30片护套制片）

1、单根钢丝加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、通信用室内蝶形光缆，GJXH 1B6a2，黑色护套。数量1条，样品应连续，且无外力所致损坏，长度≥1100米。

2、K-FRP加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、通信用室内蝶形光缆，GJXFH 1B6a2，黑色护套。数量1条，样品应连续，且无外力所致损坏，长度≥1100米。

3、单根钢丝增强构件、单根钢丝加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、1芯B6a2光纤、通信用自承式蝶形光缆，GJYXCH 1B6a2，黑色护套。数量1条，样品应连续，且无外力所致损坏，长度≥1100米。

4、单根钢丝增强构件、K-FRP加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套、通信用自承式蝶形光缆，GJYXFCH 1B6a2，黑色护套。数量1条，样品应连续，且无外力所致损坏，长度≥1100米。

5、K-FRP加强件、低烟无卤阻燃聚烯烃护套，铝一聚乙烯粘接外护套、通信用管道用蝶形光缆，GJYXFHA 1B6a2，内部蝶形光缆为黑色护套。数量1条，样品应连续，且无外力所致损坏，长度≥1100米。

6、双端预成端光缆：单根钢丝加强件、聚氯乙烯护套、通信用室内蝶形光缆，1芯B6a2光纤，SC/UPC型连接器插头，双端组件，GZJ-GJXV 1B6a2-SC/UPC-SC/UPC-40。黑色护套。数量10条，每条样品应连续，且无外力所致损坏，每条长度≥40米，不允许有负偏差，正偏差不超过10%。

7、室内及自承式蝶形光缆的护套性能应采用粒料制片，在样片上取样进行检验。管道用蝶形光缆的蝶形缆护套性能及外护套性能也采用粒料制片，在样片上取样进行检验。随蝶形光缆一同送检的样片材料应与送检蝶形光缆护套或外护套一致，要求如下：

与送检的GJXH 1B6a2、GJXFH 1B6a2、GJYXCH 1B6a2、GJYXFCH 1B6a2、GJYXFHA 1B6a2的蝶形光缆护套料一致的护套样片，厚度（2.0±0.2）mm，样片尺寸不小于150mm×150mm，各5片；与送检的GJYXFHA 1B6a2的外护套料一致的护套样片，厚度（2.0±0.2）mm，样片尺寸不小于150mm×150mm，5片。共30片。

8、标识要求

（1）蝶形光缆：样品外护套不能出现米标、厂家信息等任何标识信息，光缆交货盘外侧面需喷涂厂家信息（面积不得大于A4纸大小），光缆盘上应固定有信息表，标明用途（中国联通集采测试）、厂商名称、光缆类型、光缆长度等常规信息。

（2）双端预成端光缆：外护套不设置米标，但需有标识，标识仅需标明样品的厂商名称和用途（中国联通集采测试）；标识应在外护套出现1次，位于任意一端光纤适配器1米附近。光纤连接器插头塑料部分统一使用蓝色。

（3）护套样片：在包装外需有标识，标识仅需标明样品的厂商名称和用途（中国联通集采测试）。

八、光分路器（8个品种）

1、分光比为1:2、1:4、1:8、1:16、1:32、1:64、1:128的盒式封装的PLC型光分路器各5台。每台配置尾纤直径Φ2.0mm，B6.a2型光纤，尾纤长度1.5m，带SC/UPC型连接器插头。

2、分光比为1:2的插片型PLC型光分路器5台。每台配置尾纤直径Φ0.9mm，B6.a2型光纤，带SC/UPC型连接器插头和适配器。

3、标识要求：盒式光分路器应在盒子正面（与进出纤面垂直的非螺丝孔面）上进行标识，插片式光分路器应在装配有适配器的一面标识（联通LOGO在左，厂家LOGO在右），其它位置不能出现厂家信息等任何标识信息。

九、光缆交接箱（3个品种）

1、576芯传统光缆交接箱：容量576芯，SMC箱体，落地式，双面开门，含底座箱体最大参考尺寸1550×760×630mm，数量1台。配置包括箱体、底座、光缆固定开剥单元、144芯直熔单元、高压防护接地装置等全套配件及附件。每个箱体内需配置2个直熔盘，2个12芯熔配一体化托盘。每个熔配一体化托盘内需配置12个SC/UPC型适配器，1根12芯束状0.9mm尾纤（12色，SC/UPC插头），盘内尾纤长度一般为1.0m~1.5m。

2、576芯免跳纤光缆交接箱：插片式I型，容量576芯，不锈钢箱体，落地式，双面开门，含底座箱体最大参考尺寸1560×800×630mm，数量1台。配置包括箱体、底座、光缆固定开剥单元、144芯直熔单元、高压防护接地装置等全套配件及附件。每个箱体内需配置2个直熔盘；配置2个12芯熔配一体化托盘，每个熔配一体化托盘内需配置12个SC/UPC型适配器，1根12芯束状0.9mm尾纤（12色，SC/UPC插头），盘内尾纤长度一般为1.0m~1.5m；配置2个12芯熔接存储一体化托盘，每个熔接存储一体化盘内配置12根直径2mm的单芯尾纤（12色，SC/UPC插头)，盘内尾纤长度一般为1.8m~2.2m。

3、144芯免跳纤光缆交接箱：插片式I型，容量144芯，不锈钢箱体，落地式，单面右开门，含底座箱体参考尺寸1100x620x350mm，数量1台。配置包括箱体、底座、光缆固定开剥单元、72芯直熔单元、高压防护接地装置等全套配件及附件。每个箱体内需配置2个直熔盘；配置2个12芯熔配一体化托盘，每个熔配一体化托盘内需配置12个SC/UPC型适配器，1根12芯束状0.9mm尾纤（12色，SC/UPC插头），盘内尾纤长度一般为1.0m~1.5m。配置2个12芯熔接存储一体化托盘，每个熔接存储一体化盘内配置12根直径2mm的单芯尾纤（12色，SC/UPC插头)，盘内尾纤长度一般为1.8m~2.2m。

4、标识要求：中国联通LOGO位于箱体前门外面左上部，厂家位于右上部，其它位置不能出现厂家信息等任何标识信息。前门上应固定有信息表，标明用途（中国联通集采测试）、箱体容量等常规信息。

十、数字通信电缆（15个品种，其中4个选送）

1、5类数字电缆：

4对0.50mm标称直径，非屏蔽5类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆，HSYV–5  4×2×0.50。数量1条，样品应连续，且无外力所致损坏，长度≥105米。

2、5e类数字电缆：

（1）4对0.50mm标称直径，非屏蔽5e类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆，HSYV–5e  4×2×0.50。

（2）4对0.50mm标称直径，非屏蔽5e类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆，HSYZ–5e  4×2×0.50。

以上电缆各1条，样品应连续，且无外力所致损坏，长度≥105米。

3、6类数字电缆：

（1）4对0.57mm标称直径，非屏蔽6类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆，HSYV–6  4×2×0.57。

（2）4对0.57mm标称直径，非屏蔽6类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆，HSYZ–6  4×2×0.57。

（3）4对0.57mm标称直径，总屏蔽6类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆，HSYVP–6  4×2×0.57。

（4）4对0.57mm标称直径，总屏蔽6类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆，HSYZP–6  4×2×0.57。

以上电缆各1条，样品应连续，且无外力所致损坏，长度≥105米。

4、6A类数字电缆：

（1）4对0.57mm标称直径，非屏蔽6A类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆，HSYZ–6A  4×2×0.57。

（2）4对0.57mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯排流线，6A类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆，HSYPZ–6A  4×2×0.57P。

（3）4对0.57mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，6A类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆，HSYPVP–6A  4×2×0.57P。

（4）4对0.57mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，6A类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆，HSYPZP–6A  4×2×0.57P。

以上电缆各1条，样品应连续，且无外力所致损坏，长度≥105米。

5、7类数字电缆（选送）：

（1）4对0.60mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，7类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆，HSYPVP–7  4×2×0.60P。

（2）4对0.60mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，7类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆，HSYPZP–7  4×2×0.60P。

以上电缆各1条，样品应连续，且无外力所致损坏，长度≥105米。

6、7A类数字电缆（选送）：

（1）4对0.60mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，7A类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆，HSYPVP–7A  4×2×0.60P。

（2）4对0.60mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，7A类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆，HSYPZP–7A  4×2×0.60P。

以上电缆各1条，样品应连续，且无外力所致损坏，长度≥105米。

7、标识要求

样品外护套不能出现米标、厂家信息等任何标识信息，电缆交货盘或包装箱体外侧面需喷涂厂家信息（面积不得大于A4纸大小），缆盘上应固定有信息表，标明用途（中国联通集采测试）、厂商名称、电缆类型、电缆长度等常规信息。