中国联通数字通信电缆技术规范书（2020版）

中国联合网络通信有限公司

2021年2月

目   录

1 概述	3

2 类型及规格	3

2.1类型	3

2.2主要型式及使用场景	4

2.3电缆规格	4

2.4电缆型号	4

3技术要求	6

3.1导体	6

3.2绝缘	6

3.2.1绝缘材料	6

3.2.2绝缘结构	6

3.2.3绝缘厚度	6

3.2.4绝缘火花试验	7

3.2.5绝缘颜色标识	7

3.2.6绝缘机械性能和环境性能	7

3.3线对	8

3.3.1线对结构	8

3.3.2线对色序	8

3.3.3线对屏蔽	8

3.4子单位	9

3.5缆芯	10

3.5.1缆芯排列	10

3.5.2缆芯包带	10

3.5.3总屏蔽	10

3.6护套	10

3.6.1护套材料	10

3.6.2护套完整性	10

3.6.3护套最小厚度	11

3.6.4电缆最大外径	11

3.6.5撕裂绳	11

3.6.6护套颜色	12

3.7电缆制造长度	12

★3.8电缆的机械性能、环境性能和安全性能	12

★3.9电气特性	13

★3.10传输特性	15

3.10.1相时延	15

3.10.2时延差	16

3.10.3衰减	17

3.10.4不平衡衰减	18

3.10.5近端串音	20

3.10.6远端串音	22

3.10.7外部近端串音和外部远端串音	25

3.10.8特性阻抗	27

3.10.9回波损耗（RL）	28

3.11环保性能	29

4试验方法	30

4.1通则	30

4.2结构试验方法	30

4.3机械性能试验方法	31

4.4环境性能试验方法	32

4.5安全性能试验方法	32

4.6电气特性和传输特性试验方法	33

4.7环保性能试验方法	34

5标志、包装、运输和贮存	34

5.1识别标志与长度标志	34

5.2电缆端别标志	34

5.3成盘包装	34

5.4成圈包装	34

5.5包装标志	35

5.6运输	35

5.7贮存	35

6安装	35

6.1安装和运行温度	35

6.2安装时最小弯曲半径	35

7其它指标和性能	35

1 概述

1.1本文件为中国联通数字通信电缆技术规范书（2020版），主要用于宽带接入和无线室内分布，同时作为中国联合网络通信有限公司及其所属企业（以下简称“中国联通”或“招标人”）进行网络业务功能及供货、安装、调测、验收的要求。本次招标的数字电缆包括5类、5e类、6类、6A类、7类、7A类共6类数字电缆。

1.2本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于ＩＴＵ—Ｔ、ＩＥＣ建议和中国国家标准、通信行业标准。

1.3本技术规范书未标明日期的ＩＴＵ—Ｔ、ＩＥＣ建议和中国国家标准、通信行业标准均使用最新版本（截至招标日）。

1.4投标人在答复中如无特别说明，投标人声明支持的功能应为设备已实现的功能，不包括有能力支持但尚未实现的、近期将要实现的、未来计划实现的功能。

1.5 数字通信电缆使用寿命应≧20年。

1.6投标人原材料保证

（1）投标人应保证本招标产品全部采用全新合格材料生产。

（2）投标人应保证不采用任何再生料、利旧料、废弃料、回收料、次品料等非全新合格材料来进行本招标产品的生产。

（3）投标人应保证不采用和本招标产品无关的半成品材料来生产本招标产品。

1.7投标人应对铜导线提供者送达投标人的所有到货铜导线进行质量检测并确认其符合招标人的技术要求。如果铜导线质量缺陷导致数字电缆不合格，数字电缆的投标人须承担质量责任。

1.8加注★的技术指标为A类关键指标，不可偏离；其它技术指标为B类指标。任一项A类关键指标不合格即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标，每任意两项不合格，则视为一个A类关键指标不合格，即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标在招标测试时不合格，但可以上架的（B类不合格指标为一项），投标人必须保证在产品上架和供货时，不合格指标应达到本技术规范书要求，全部为合格指标。该规定也适用于后期抽检测试。

1.9本文件的解释权属于招标人。

2 类型及规格

2.1类型

本次招标的电缆按其屏蔽类型分为非屏蔽、总屏蔽以及线对单独屏蔽三种结构。

本次招标的电缆按其最高传输频率分为以下6类：

5类电缆   100MHz；

5e类电缆  100MHz，支持双工应用；

6类电缆   250MHz；

6A类电缆  500MHz；

7类电缆   600MHz；

7A类电缆  1000MHz。

2.2主要型式及使用场景

电缆主要型式及使用场景应符合表1的规定。

电缆主要型式及使用场景

| 护套形式 | 绝缘形式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实心聚烯烃绝缘 | 皮--泡--皮聚烯烃绝缘 | 聚全氟乙丙烯共聚物绝缘 |
| 聚氯乙烯护套 | HSYV/HSYVP | HSYPV/HSYPVP | HSWV/HSWVP |
| 低烟无卤阻燃聚烯烃护套 | HSYZ/HSYZP | HSYPZ/HSYPZP | ---- |
| 含氟聚合物护套 | ---- | ---- | HSWW/HSWWP |
| 使用场景 | 钢管或阻燃硬质PVC管内 |  | 各种场景均适用（包括吊顶、空调通风管道内以及夹层地板中） |

2.3电缆规格

电缆规格应符合表2的要求。

电缆规格

| 电缆类别 | 5、5e |  | 6、6A | 7、7A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏蔽类型 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽、总屏蔽或总屏蔽+线对屏蔽 | 总屏蔽+线对屏蔽 |
| 导体标称直径（mm） | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.60 |
| 偏差（mm） | +0.01 | +0.02 | +0.02 | +0.03 |
| 标称线对数 | 4/25 | 4/25 | 4 | 4 |
| 注：为满足电缆电气性能，导体实际直径不得小于导体标称直径。 |  |  |  |  |

2.4电缆型号

数字电缆规格型号见表3。

数字电缆规格型号

| 序号 | 产品类别 | 电缆名称 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5类 | 4对0.50mm标称直径，非屏蔽5类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆 | HSYV–5 4×2×0.50 | 米 |
| 2 |  | 25对0.50mm标称直径，非屏蔽5类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆 | HSYV–5 25×2×0.50 | 米 |
| 3 | 5e类 | 4对0.50mm标称直径，非屏蔽5e类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆 | HSYV–5e 4×2×0.50 | 米 |
| 4 |  | 4对0.50mm标称直径，非屏蔽5e类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆 | HSYZ–5e 4×2×0.50 | 米 |
| 5 |  | 4对0.52mm标称直径，总屏蔽5e类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆 | HSYVP–5e 4×2×0.52 | 米 |
| 6 |  | 4对0.52mm标称直径，总屏蔽5e类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆 | HSYZP–5e 4×2×0.52 | 米 |
| 7 | 6类 | 4对0.57mm标称直径，非屏蔽6类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆 | HSYV–6 4×2×0.57 | 米 |
| 8 |  | 4对0.57mm标称直径，非屏蔽6类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆 | HSYZ–6 4×2×0.57 | 米 |
| 9 |  | 4对0.57mm标称直径，总屏蔽6类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆 | HSYVP–6 4×2×0.57 | 米 |
| 10 |  | 4对0.57mm标称直径，总屏蔽6类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆 | HSYZP–6 4×2×0.57 | 米 |
| 11 | 6A类 | 4对0.57mm标称直径，非屏蔽6A类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆 | HSYV–6A 4×2×0.57 | 米 |
| 12 |  | 4对0.57mm标称直径，非屏蔽6A类，实心高密度聚乙烯（HDPE）绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆 | HSYZ–6A 4×2×0.57 | 米 |
| 13 |  | 4对0.57mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯排流线，6A类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆 | HSYPV–6A 4×2×0.57P | 米 |
| 14 |  | 4对0.57mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯排流线，6A类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆 | HSYPZ–6A 4×2×0.57P | 米 |
| 15 |  | 4对0.57mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，6A类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆 | HSYPVP–6A 4×2×0.57P | 米 |
| 16 |  | 4对0.57mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，6A类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆 | HSYPZP–6A 4×2×0.57P | 米 |
| 17 | 7类 | 4对0.60mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，7类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆 | HSYPVP–7 4×2×0.60P | 米 |
| 18 |  | 4对0.60mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，7类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆 | HSYPZP–7 4×2×0.60P | 米 |
| 19 | 7A类 | 4对0.60mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，7A类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套水平对绞电缆 | HSYPVP–7A 4×2×0.60P | 米 |
| 20 |  | 4对0.60mm标称直径，4线对铝箔单独屏蔽+缆芯编织总屏蔽，7A类，皮-泡-皮聚乙烯绝缘，低烟无卤阻燃聚烯烃护套水平对绞电缆 | HSYPZP–7A 4×2×0.60P | 米 |

3技术要求

3.1导体

（1）导体应采用实心铜导体，线对导体数为2。导体表面应光滑、圆整、无氧化和无机械损伤。所用铜导体原材料应符合GB/T 3953《电工圆铜线》标准中TR型软圆铜线的要求。

（2）成品电缆上导体的断裂伸长率应不小于15%。

（3）成品电缆的导体直径及偏差应符合表2的要求。

3.2绝缘

3.2.1绝缘材料

绝缘材料应采用聚烯烃或聚全氟乙丙烯共聚物。所选材料应使成品电缆的性能符合本规范的要求。聚烯烃绝缘材料应采用符合YD/T 760标准中规定的聚丙烯（PP）或中密度聚乙烯（MDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）的要求。聚全氟乙丙烯共聚物(FEP)绝缘材料应符合HG/T 2904《模塑和挤塑用聚全氟乙丙烯树脂》标准中规定的要求。

3.2.2绝缘结构

绝缘结构分为以下两种：

—— 实心聚烯烃绝缘或聚全氟乙丙烯共聚物绝缘；

—— 皮-泡-皮聚烯烃绝缘。

3.2.3绝缘厚度

绝缘应连续地挤包在导体上，绝缘表面应光滑平整，其绝缘尺寸和结构应使成品电缆符合本规范规定的性能要求。电缆绝缘的最大外径不大于1.5mm。

3.2.4绝缘火花试验

绝缘芯线应在挤塑生产过程中同步进行在线的高压火花试验。对于采用实心聚烯烃或聚全氟乙丙烯共聚物绝缘的芯线，试验电压应为直流2kV～6kV；对于采用皮-泡-皮聚烯烃绝缘的芯线，试验电压应为直流1kV～3kV。绝缘芯线每12km的针孔数或类似缺陷数量应不超过一个。

3.2.5绝缘颜色标识

绝缘芯线应采用颜色识别标识。绝缘芯线的颜色色序应符合YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》中的规定，颜色应符合GB/T 6995.2-2008《电线电缆识别标志方法 第2部分: 标准颜色》标准的要求。

3.2.6绝缘机械性能和环境性能

从成品电缆上取下的绝缘试样，其机械性能和环境性能应符合表4的要求。

绝缘机械性能和环境性能

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘颜色迁移试验 | ---- | 不迁移 |
|  | 处理温度 | ℃ | 80+2 |
|  | 处理时间 | h | 24 |
| 2 | 绝缘抗张强度（中值）： | MPa |  |
|  | PP |  | ≥20 |
|  | HDPE |  | ≥16 |
|  | MDPE |  | ≥12 |
|  | LDPE |  | ≥10 |
|  | 皮--泡--皮聚烯烃 |  | ≥10 |
|  | FEP |  | ≥16 |
| 3 | 绝缘断裂伸长率（中值）： | % |  |
|  | 实心聚烯烃 |  | ≥300 |
|  | 皮--泡--皮聚烯烃 |  | ≥200 |
|  | FEP |  | ≥200 |
| 4 | 绝缘收缩试验 | % | ≤5 |
|  | 处理温度： | ℃ |  |
|  | PP |  | 130+2 |
|  | HDPE |  | 115+2 |
|  | MDPE |  | 100+2 |
|  | LDPE |  | 100+2 |
|  | 皮--泡--皮聚烯烃 |  | 100+2 |
|  | FEP |  | 232+2 |
|  | 处理时间 | h | 1 |
| 5 | 绝缘低温卷绕试验 | 失效数/试样数 | 0/10 |
|  | 处理温度： | ℃ |  |
|  | PP |  | ﹣40-2 |
|  | PE |  | ﹣55-2 |
|  | FEP |  | ﹣40-2 |
|  | 处理时间 | h | 1 |

3.3线对

3.3.1线对结构

由分别称作a线和b线的两根绝缘导线均匀地绞合成线对。为使绞合线对结构稳定，允许a线和b线的绝缘局部粘连。线对对绞节距的设计应能使成品电缆满足本标准规定的传输特性要求。

3.3.2线对色序

绝缘线芯应按YD/T 1019-2013中规定的颜色色序构成线对。线对优先采用的颜色色序也应符YD/T 1019-2013中的规定。

3.3.3线对屏蔽

线对分为非屏蔽和屏蔽两种。当对线对有屏蔽要求时，宜采用以下4种方式中的一种方式进行屏蔽。在线对屏蔽层的内、外可放置适当厚度的非吸湿性包带。

（1）屏蔽由一层单面复合铝箔组成

由一层单面复合铝箔组成的屏蔽应满足以下要求：

a) 单面复合铝箔应符合YD/T 723.5-2007《通信电缆光缆用金属塑料复合带 第5部分：金属塑料复合箔》中L型的要求，其中铝箔的厚度应不小于0.012mm。

b) 单面复合铝箔宜绕包，重叠率应不小于25%。

c) 单面复合铝箔的金属面向外。

（2）屏蔽由一层单面复合铝箔和一根排流线组成

由一层单面复合铝箔和一根排流线组成的屏蔽应满足以下要求：

a) 单面复合铝箔应符合YD/T 723.5-2007中L型的要求，其中铝箔的厚度应不小于0.012mm。

b) 单面复合铝箔宜绕包，重叠率应不小于25%。

c) 排流线应采用标称直径不小于0.5mm并符合GB/T 4910《镀锡圆铜线》中TXRH 型要求的镀锡圆铜线。

d) 单面复合铝箔的金属面向内并与排流线连通接触。

（3）屏蔽由一层编织层组成

由一层编织层组成的屏蔽应满足以下要求：

a) 编织层应采用符合 GB/T 4910中TXRH 型要求的镀锡圆铜线。

b) 编织层允许单向单股断线长度不大于150mm，断线端头应修剪整齐。

c) 编织的填充系数应不小于0.41或编织密度应不小于65%。

（4）屏蔽由一层单面复合铝箔和一层编织层组成

由一层单面复合铝箔和一层编织层组成的屏蔽应满足以下要求：

a) 单面复合铝箔的金属面向外，并应与编织层连通接触。

b) 单面复合铝箔应符合 YD/T 723.5-2007中L型的要求，其中铝箔的厚度应不小于0.012mm。

c) 单面复合铝箔宜绕包，重叠率应不小于25%。

d) 编织层应采用符合GB/T 4910中TXRH型要求的镀锡圆铜线。

e) 编织层允许单向单股断线长度不大于150mm，断线端头应修剪整齐。

f) 编织的填充系数应不小于 0.16 或编织密度应不小于30%。

3.4子单位

（1）电缆各子单位由4 个线对绞合而成，每个子单位内的线对应为同一种型式。

（2）各子单位中的线对宜优先采用YD/T 1019-2013中表6或表7第1对～第4对的颜色色序，也可以按顺序采用YD/T 1019-2013中表6或表7 规定的颜色色序。

（3）每一子单位应采用非吸湿性扎带螺旋捆扎，捆扎节距宜小于60mm。当各子单位的线对颜色色序相同时，子单位扎带的标识颜色应互不相同，扎带颜色色序应符合表5的规定, 扎带标识颜色应符合GB/T 6995.1-2008《电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定》的规定。

子单位扎带颜色色序

| 子单位序号 | 扎带标识颜色 | 子单位序号 | 扎带标识颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白 蓝 | 6 | 红 蓝 |
| 2 | 白 橙 | 7 | 红 橙 |
| 3 | 白 绿 | 8 | 红 绿 |
| 4 | 白 棕 | 9 | 红 棕 |
| 5 | 白 灰 | 10 | 红 灰 |

3.5缆芯

3.5.1缆芯排列

电缆缆芯的排列应符合以下要求：

（1）缆芯可由若干子单位绞合而成，也可由多个线对同心式绞合而成。

（2）允许在缆芯中放置绝缘隔离器或绝缘填充物，以稳定电缆的传输特性。

（3）电缆的线对颜色色序应符合YD/T 1019-2013中表6或表7的规定，缆芯绞合节距的设计应能使成品电缆满足本标准规定的传输特性要求。

（4）4对数字电缆缆芯结构排列为1×4，25对数字电缆缆芯结构排列为1＋6×4、1×4＋5×4＋1、3＋9＋13。由子单位绞合成的电缆，子单位扎带颜色色序应符合3.4（3）的规定。面向电缆A端看，子单位内各线对序号均应按顺时针方向依次排列，子单位序号应从内到外按顺时针方向依次排列。同心式绞合成的电缆，其线对颜色色序应符合YD/T 1019-2013中表 6或表7的规定；面向电缆A端看，线对序号应从内到外按顺时针方向依次排列。

（5）用户要求时，电缆的缆芯允许同时包含有屏蔽线对组成的子单位和非屏蔽线对组成的子单位。

3.5.2缆芯包带

缆芯外允许包覆一层或多层适当厚度的非吸湿性包带。

3.5.3总屏蔽

电缆可以具有或没有总屏蔽。

当电缆要求有总屏蔽时，可按3.3.3中4种方式中的一种方式进行总屏蔽。在总屏蔽内应放置适当厚度的非吸湿性包带。

3.6护套

3.6.1护套材料

护套材料应采用聚氯乙烯（PVC）、低烟无卤阻燃聚烯烃（LSZH）或含氟聚合物。聚氯乙烯护套材料应符合GB/T 8815-2008《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》中H-70型的要求；低烟无卤阻燃聚烯烃护套材料应符合YD/T 886-1997《无卤阻燃成端电缆》中附录B的要求；含氟聚合物护套材料应符合HG/T 2904的要求。

3.6.2护套完整性

护套应连续、均匀地包覆在缆芯上，表面应光滑、圆整，无孔洞、裂纹、气泡等缺陷。

3.6.3护套最小厚度

成品电缆上护套最小厚度应符合表6或表7的要求。

聚氯乙烯、低烟无卤阻燃聚烯烃护套最小厚度

| 缆芯直径范围（mm） | 护套最小平均厚度（mm） | 护套最小厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 3.4～8.8 | 0.50 | 0.40 |
| 8.9～10.1 | 0.60 | 0.50 |
| 10.2～17.7 | 0.80 | 0.60 |

含氟聚合物护套最小厚度

| 缆芯直径范围（mm） | 护套最小平均厚度（mm） | 护套最小厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| ≤6.3 | 0.20 | 0.15 |
| 6.4～8.8 | 0.25 | 0.20 |
| 8.9～12.7 | 0.33 | 0.25 |
| 12.8～17.8 | 0.38 | 0.30 |

3.6.4电缆最大外径

成品电缆的最大外径应符合表8的要求。

电缆最大外径

| 电缆标称对数 | 电缆种类 | 屏蔽类型 | 电缆最大外径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5、5e、6 | 非屏蔽 | 6.3 |
|  | 5、5e | 屏蔽 | 7.0 |
|  | 6 | 屏蔽 | 9.0 |
|  | 6A | 屏蔽/非屏蔽 | 9.0 |
|  | 7、7A | 屏蔽 | 9.0 |
| 25 | 5、5e | 屏蔽/非屏蔽 | 15.0 |

3.6.5撕裂绳

护套下可以放置非吸湿性的非金属撕裂绳。

3.6.6护套颜色

护套颜色宜为白色或灰色，也可以是经用户和生产厂商同意的其它颜色。

3.7电缆制造长度

（1）电缆制造长度宜为100m～110m的整数倍，常用的305m标准制造长度也包括在上述范围内。可在每次购货前，由买方书面通知供应商实际订货盘长。

（2）电缆的实际交货长度应不小于305米，无负公差。

★3.8电缆的机械性能、环境性能和安全性能

成品电缆的机械性能、环境性能和安全性能除符合以上相关条文规定外，还应符合表9的规定。

成品电缆的机械性能、环境性能和安全性能

| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 指标 | 处理温度（℃） | 处理时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械性能 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 护套断裂伸长率（中值） |  | LSZH | % | ≥125 | -- | -- |
|  |  |  | PVC | % | ≥150 | -- | -- |
|  |  |  | 含氟聚合物 | % | ≥250 | -- | -- |
| 1.2 | 护套抗张强度（中值） |  | LSZH | MPa | ≥10.0 | -- | -- |
|  |  |  | PVC | MPa | ≥13.5 | -- | -- |
|  |  |  | 含氟聚合物 | MPa | ≥20.0 | -- | -- |
| 2 | 环境性能 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 老化后护套断裂伸长率（中值） | LSZH | 断裂伸长率 | % | ≥100 | 100 | 24×7 |
|  |  |  | 断裂伸长率变化率 | % | ﹣30～﹢30 |  |  |
|  |  | PVC | 断裂伸长率 | % | ≥125 | 100 | 24×7 |
|  |  |  | 断裂伸长率变化率 | % | ﹣20～﹢20 |  |  |
|  |  | 含氟聚合物 | 断裂伸长率 | % | ≥200 | 232 | 24×7 |
|  |  |  | 断裂伸长率变化率 | % | ﹣20～﹢20 |  |  |
| 2.2 | 老化后护套抗张强度（中值） | LSZH | 抗张强度 | MPa | ≥8.0 | 100 | 24×7 |
|  |  |  | 抗张强度变化率 | % | ﹣30～﹢30 |  |  |
|  |  | PVC | 抗张强度 | MPa | ≥12.5 | 100 | 24×7 |
|  |  |  | 抗张强度变化率 | % | ﹣20～﹢20 |  |  |
|  |  | 含氟聚合物 | 抗张强度 | MPa | ≥16.0 | 232 | 24×7 |
|  |  |  | 抗张强度变化率 | % | ﹣20～﹢20 |  |  |
| 2.3 | 电缆低温卷绕试验(该项为B类指标) |  | 芯轴直径是电缆外径的8倍 | -- | 不开裂 | ﹣20 | 4 |
| 2.4 | 热冲击试验(该项为B类指标) |  |  | -- | 不开裂 | 150 | 1 |
| 3 | 安全性能 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 单根电缆火焰垂直蔓延试验 |  |  | -- | 按GB/T 18380.22规定，上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离应大于50mm。燃烧向下延伸的距离应不大于距离上支架下缘540mm。 | -- | -- |
| 3.2 | 成束电缆火焰垂直蔓延试验 |  |  | -- | 按GB/T 18380.35中C类的规定，最大炭化范围应不高于喷灯底边2.5m | -- | -- |
| 3.3 | 烟密度 |  | LSZH | % | 最小透光率≥50 | -- | -- |
|  |  |  | PVC | % | 暂不考虑 | -- | -- |
|  |  |  | 含氟聚合物 | % | 最小透光率≥60 | -- | -- |
| 注： 1、断裂伸长率变化率=（老化前断裂伸长率 – 老化后断裂伸长率）/ 老化前断裂伸长率×100%； 2、抗张强度变化率=（老化前抗张强度 – 老化后抗张强度）/ 老化前抗张强度×100%； 3、成束电缆火焰垂直蔓延试验只针对聚全氟乙丙烯绝缘的电缆进行。 |  |  |  |  |  |  |  |

★3.9电气特性

（1）电缆的电气特性应符合表10的要求。

电缆的电气特性

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 指标 |  | 长度换算关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单根导体直流电阻，最大值，+20℃ |  | Ω/100m | ≤9.5 |  | 实测值/L |
| 2 | 直流电阻不平衡最大值，+20℃ | 线对内两导体间 | % | ≤2 |  | -- |
|  |  | 线对与线对间 | % | ≤4 |  |  |
| 3 | 介电强度，DC，1min 或 2s |  |  | 1min | 2s | -- |
|  | 导体间 |  | kV | 1.0 | 2.5 |  |
|  | 导体与屏蔽间 |  | kV | 2.5 | 6.3 |  |
| 4 | 绝缘电阻，最小值，+20℃，DC 100～500V |  |  |  |  | 实测值×L×0.1 |
|  | 每根导线与其余芯线间或每根导线与其余芯线接屏蔽后的绝缘电阻 |  | MΩ·km | ≥5000 |  |  |
| 5 | 工作电容，最大值， 0.8kHz或1kHz |  |  |  |  | 实测值/ L |
|  | 电缆类别 | 5、5e | nF/100m | ≤5.6 |  |  |
|  |  | 6、6A、7、7A类 | nF/100m | 不要求 |  |  |
| 6 | 线对对地电容不平衡，最大值0.8kHz∕1kHz |  | pF/100m | ≤160 |  | 实测值/ L |
| 7 | 转移阻抗，最大值 |  |  |  |  | -- |
|  | 频率1MHz (5、5e、6、6A、7、7A类) |  | mΩ/m | ≤50 |  |  |
|  | 频率10MHz (5、5e、6、6A、7、7A类) |  | mΩ/m | ≤100 |  |  |
|  | 频率30MHz (5、5e、6、6A、7、7A类) |  | mΩ/m | ≤300 |  |  |
|  | 频率100MHz (5、5e、6、6A、7、7A类) |  | mΩ/m | ≤1000 |  |  |
| 8 | 耦合衰减，最小值 |  |  |  |  | -- |
|  | 电缆类别 | 频率范围（f） |  |  |  |  |
|  | 5类 | -- | dB | 不要求 |  |  |
|  | 5e类 | 30MHz～100MHz | dB | ≥55 |  |  |
|  | 6类 | 30MHz～100MHz | dB | ≥55 |  |  |
|  |  | 100MHz～250MHz | dB | ≥55-20lg（f/100） |  |  |
|  | 6A类 | 30MHz～100MHz | dB | ≥55 |  |  |
|  |  | 100MHz～500MHz | dB | ≥55-20lg（f/100） |  |  |
|  | 7类 | 30MHz～100MHz | dB | ≥55 |  |  |
|  |  | 100MHz～600MHz | dB | ≥55-20lg（f/100） |  |  |
|  | 7A类 | 30MHz～100MHz | dB | ≥55 |  |  |
|  |  | 100MHz～1000MHz | dB | ≥55-20lg（f/100） |  |  |
| 9 | 绝缘线芯断线、混线(该项为B类指标) |  | -- | 不断线、不混线 |  | -- |
| 10 | 屏蔽连续性(该项为B类指标) |  | -- | 电气上连续 |  | -- |
| 注： 1、L为电缆实际长度，单位为100m。 2、介电强度：可以使用交流电压进行试验，其值为直流电压值除以1.5。导体与屏蔽间的测试只针对屏蔽电缆。 3、转移阻抗、耦合衰减和屏蔽连续性的项目测试只针对屏蔽电缆。 4、线对对地电容不平衡：当电缆不具有屏蔽时，不进行该项测试。 |  |  |  |  |  |  |

（2）耦合衰减典型频点最小值见表11。

电缆的电气特性

| 频率（MHz） | 耦合衰减（最小值）（dB） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5类 | 5e类 | 6类 | 6A类 | 7类 | 7A类 |
| 30.00 | -- | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 31.25 | -- | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 62.50 | -- | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 100.00 | -- | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 200.00 | -- | -- | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
| 250.00 | -- | -- | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 300.00 | -- | -- | -- | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 350.00 | -- | -- | -- | 44.1 | 44.1 | 44.1 |
| 400.00 | -- | -- | -- | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| 450.00 | -- | -- | -- | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| 500.00 | -- | -- | -- | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| 600.00 | -- | -- | -- | -- | 39.4 | 39.4 |
| 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.0 |
| 注：耦合衰减测试只针对屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |

★3.10传输特性

3.10.1相时延

从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，任何线对的相时延应不大于534+36/√f （ns/100m）。

相时延及传播速度典型频点值见表12。

电缆的电气特性

| 频率（MHz） | 相时延，最大值（单位为ns / 100m） |  |  |  |  |  | 传播速度最小值（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5类 | 5e类 | 6类 | 6A类 | 7类 | 7A类 |  |
| 4.00 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 0.604C |
| 8.00 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 0.610C |
| 10.00 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 0.612C |
| 16.00 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 0.614C |
| 20.00 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 0.615C |
| 25.00 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 0.616C |
| 31.25 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 0.617C |
| 62.50 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 0.619C |
| 100.00 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 0.620C |
| 200.00 | -- | -- | 537 | 537 | 537 | 537 | 0.622C |
| 250.00 | -- | -- | 536 | 536 | 536 | 536 | 0.622C |
| 300.00 | -- | -- | -- | 536 | 536 | 536 | 0.622C |
| 350.00 | -- | -- | -- | 536 | 536 | 536 | 0.622C |
| 400.00 | -- | -- | -- | 536 | 536 | 536 | 0.623C |
| 450.00 | -- | -- | -- | 536 | 536 | 536 | 0.623C |
| 500.00 | -- | -- | -- | 536 | 536 | 536 | 0.623C |
| 600.00 | -- | -- | -- | -- | 535 | 535 | 0.623C |
| 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 535 | 0.623C |
| 注：C为电磁波在真空中的传播速度，C=299792458 m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.10.2时延差

5类、5e类、6类、6A类电缆，从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，电缆内任何两个线对间的最大时延差应不超过45ns/100m。

7类、7A类电缆，从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，电缆内任何两个线对间的最大时延差应不超过25ns/100m。

3.10.3衰减

（1）在温度20℃时测量或校正到20℃，从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，任一线对的衰减值α都应不大于表13中相应公式确定的数值。

衰减

| 电缆类别 | 频率f（MHz） | 衰减（20℃），最大值（dB/100m） |
| --- | --- | --- |
| 5、5e类 | 4～100 | α≤1.967×√f +0.023×f+0.050/√f |
| 6类 | 4～250 | α≤1.808×√f +0.017×f+0.200/√f |
| 6A类 | 4～500 | α≤1.820×√f +0.0091×f+0.250/√f |
| 7类 | 4～600 | α≤1.800×√f +0.010×f+0.200/√f |
| 7A类 | 4～1000 | α≤1.800×√f +0.005×f+0.250/√f |

（2）受环境温度影响，衰减温度系数应选用表14所给定的值。

衰减温度系数

| 项目名称 | 衰减温度系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度范围 | < 20℃ | 20～40℃ | 40 ～ 60℃ |
| 非屏蔽电缆 | 0.002/℃ | 0.004/℃ | 0.006/℃ |
| 屏蔽电缆 | 0.002/℃ | 0.002/℃ | 0.002/℃ |

（3）衰减典型频点最大值见表15。

衰减典型频点最大值

| 频率（MHz） | 衰 减（20℃），最大值（dB/100m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5类 | 5e类 | 6类 | 6A类 | 7类 | 7A类 |
| 4.00 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| 8.00 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| 10.00 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 |
| 16.00 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 |
| 20.00 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 |
| 25.00 | 10.4 | 10.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
| 31.25 | 11.7 | 11.7 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.3 |
| 62.50 | 17.0 | 17.0 | 15.4 | 15.0 | 14.9 | 14.6 |
| 100.00 | 22.0 | 22.0 | 19.8 | 19.1 | 19.0 | 18.5 |
| 200.00 | -- | -- | 29.0 | 27.6 | 27.5 | 26.5 |
| 250.00 | -- | -- | 32.8 | 31.1 | 31.0 | 29.7 |
| 300.00 | -- | -- | -- | 34.3 | 34.2 | 32.7 |
| 350.00 | -- | -- | -- | 37.2 | 37.2 | 35.4 |
| 400.00 | -- | -- | -- | 40.1 | 40.0 | 38.0 |
| 450.00 | -- | -- | -- | 42.7 | 42.7 | 40.4 |
| 500.00 | -- | -- | -- | 45.3 | 45.3 | 42.8 |
| 600.00 | -- | -- | -- | -- | 50.1 | 47.1 |
| 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 61.9 |

3.10.4不平衡衰减

不平衡衰减的测试项目由近端不平衡衰减（TCL）和等电平远端不平衡衰减（EL TCTL）这两部分组成。

（1）近端不平衡衰减（TCL）

a）从1MHz到表16给出的频率范围内，任一线对的近端不平衡衰减（TCL）指标应不小于表16中相应公式确定数值。

近端不平衡衰减（TCL）

| 电缆类别 | 频率f（MHz） | 近端不平衡衰减（TCL），最小值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 5类 | 1～16 | 不要求 |
| 5e类 | 1～100 | TCL≥50.0-10lg（f） |
| 6、6A、7、7A类 | 1～250 | TCL≥50.0-10lg（f） |

b）近端不平衡衰减（TCL）典型频点最小值见表17。

近端不平衡衰减（TCL）典型频点最小值

| 频率（MHz） | 近端不平衡衰减（TCL），最小值（dB） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5e类 | 6类 | 6A类 | 7类 | 7A类 |
| 1.00 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 4.00 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| 8.00 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| 10.00 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 16.00 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
| 20.00 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 25.00 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| 31.25 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
| 62.50 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 100.00 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 200.00 | -- | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| 250.00 | -- | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |

(2) 等电平远端不平衡衰减（EL TCTL）

a）从1MHz到表18给出的频率范围内，任一线对的等电平远端不平衡衰减（EL TCTL）指标应不小于表18中相应公式确定数值。

等电平远端不平衡衰减（EL TCTL）

| 电缆类别 | 频率f（MHz） | 等电平远端不平衡衰减（EL TCTL），最小值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 5类 | 1～16 | 不要求 |
| 5e、6、6A、7、7A类 | 1～30 | EL TCTL≥35.0-20lg（f） |

b）等电平远端不平衡衰减（EL TCTL）典型频点最小值见表19。

等电平远端不平衡衰减（EL TCTL）典型频点最小值

| 频率（MHz） | 等电平远端不平衡衰减（EL TCTL），最小值（dB） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5e | 6类 | 6A类 | 7类 | 7A类 |
| 1.00 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| 4.00 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| 8.00 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 10.00 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 16.00 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| 20.00 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 25.00 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 30.00 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |

3.10.5近端串音

（1）近端串音衰减（NEXT）

a）从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，电缆所有线对组合的近端串音衰减（NEXT），应不小于表20中相应公式确定的值。

b）当计算值大于78dB时，对应的最小要求应取作78dB。

近端串音衰减（NEXT）

| 电缆类别 | 频率f（MHz） | 近端串音衰减（NEXT），最小值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 5类 | 4～100 | NEXT≥62.3−15lg(f) |
| 5e类 | 4～100 | NEXT≥65.3−15lg(f) |
| 6类 | 4～250 | NEXT≥75.3−15lg(f) |
| 6A类 | 4～500 | NEXT≥75.3−15lg(f) |
| 7类 | 4～600 | NEXT≥102.4−15lg(f) |
| 7A类 | 4～1000 | NEXT≥105.4−15lg(f) |

c）近端串音衰减（NEXT）典型频点最小值见表21。

近端串音衰减（NEXT）典型频点最小值

| 频率（MHz） | 近端串音衰减（最小值）（dB） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5类 | 5e类 | 6类 | 6A类 | 7类 | 7A类 |
| 4.00 | 53.3 | 56.3 | 66.3 | 66.3 | 78.0 | 78.0 |
| 8.00 | 48.8 | 51.8 | 61.8 | 61.8 | 78.0 | 78.0 |
| 10.00 | 47.3 | 50.3 | 60.3 | 60.3 | 78.0 | 78.0 |
| 16.00 | 44.2 | 47.2 | 57.2 | 57.2 | 78.0 | 78.0 |
| 20.00 | 42.8 | 45.8 | 55.8 | 55.8 | 78.0 | 78.0 |
| 25.00 | 41.3 | 44.3 | 54.3 | 54.3 | 78.0 | 78.0 |
| 31.25 | 39.9 | 42.9 | 52.9 | 52.9 | 78.0 | 78.0 |
| 62.50 | 35.4 | 38.4 | 48.4 | 48.4 | 75.5 | 78.0 |
| 100.00 | 32.3 | 35.3 | 45.3 | 45.3 | 72.4 | 75.4 |
| 200.00 | -- | -- | 40.8 | 40.8 | 67.9 | 70.9 |
| 250.00 | -- | -- | 39.3 | 39.3 | 66.4 | 69.4 |
| 300.00 | -- | -- | -- | 38.1 | 65.2 | 68.2 |
| 350.00 | -- | -- | -- | 37.1 | 64.2 | 67.2 |
| 400.00 | -- | -- | -- | 36.3 | 63.4 | 66.4 |
| 450.00 | -- | -- | -- | 35.5 | 62.6 | 65.6 |
| 500.00 | -- | -- | -- | 34.8 | 61.9 | 64.9 |
| 600.00 | -- | -- | -- | -- | 60.7 | 63.7 |
| 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.4 |

（2）近端串音衰减功率和（PS NEXT）

a）从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，对于4对以上的5e类电缆及4对6类、6A类、7类、7A类电缆，任一线对的近端串音衰减功率和（PS NEXT）应不小于表22中相应公式确定的值。对于由子单位构成的电缆，功率和可分别在子单位内进行计算。

b）当计算值大于75dB时，对应的最小要求应取作75dB。

近端串音衰减功率和（PS NEXT）

| 电缆类别 | 电缆对数 | 频率f（MHz） | 近端串音衰减功率和（PS NEXT），最小值（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5类 | 4对以上 | 4～100 | 不要求 |
| 5e类 | 4对以上 | 4～100 | PS NEXT≥62.3−15lg(f) |
| 6类 | 4对 | 4～250 | PS NEXT≥72.3−15lg(f) |
| 6A类 | 4对 | 4～500 | PS NEXT≥72.3−15lg(f) |
| 7类 | 4对 | 4～600 | PS NEXT≥99.4−15lg(f) |
| 7A类 | 4对 | 4～1000 | PS NEXT≥102.4−15lg(f) |

c）近端串音衰减功率和（PS NEXT）典型频点最小值见表23。

近端串音衰减功率和（PS NEXT）典型频点最小值

| 频率（MHz） | 近端串音衰减功率和（最小值）（dB） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5类 | 5e类 | 6类 | 6A类 | 7类 | 7A类 |
| 4.00 | -- | 53.3 | 63.3 | 63.3 | 75.0 | 75.0 |
| 8.00 | -- | 48.8 | 58.8 | 58.8 | 75.0 | 75.0 |
| 10.00 | -- | 47.3 | 57.3 | 57.3 | 75.0 | 75.0 |
| 16.00 | -- | 44.2 | 54.2 | 54.2 | 75.0 | 75.0 |
| 20.00 | -- | 42.8 | 52.8 | 52.8 | 75.0 | 75.0 |
| 25.00 | -- | 41.3 | 51.3 | 51.3 | 75.0 | 75.0 |
| 31.25 | -- | 39.9 | 49.9 | 49.9 | 75.0 | 75.0 |
| 62.50 | -- | 35.4 | 45.4 | 45.4 | 72.5 | 75.0 |
| 100.00 | -- | 32.3 | 42.3 | 42.3 | 69.4 | 72.4 |
| 200.00 | -- | -- | 37.8 | 37.8 | 64.9 | 67.9 |
| 250.00 | -- | -- | 36.3 | 36.3 | 63.4 | 66.4 |
| 300.00 | -- | -- | -- | 35.1 | 62.2 | 65.2 |
| 350.00 | -- | -- | -- | 34.1 | 61.2 | 64.2 |
| 400.00 | -- | -- | -- | 33.3 | 60.4 | 63.4 |
| 450.00 | -- | -- | -- | 32.5 | 59.6 | 62.6 |
| 500.00 | -- | -- | -- | 31.8 | 58.9 | 61.9 |
| 600.00 | -- | -- | -- | -- | 57.7 | 60.7 |
| 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 57.4 |

（3）多个子单位电缆的近端串音衰减（NEXT）与近端串音衰减功率和（PS NEXT）

对于由多个子单位或线对组成的大对数电缆，其所有线对组合的近端串音衰减（NEXT）与任一线对的近端串音衰减功率和（PS NEXT）指标，从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，应不小于3.10.5条中相应公式确定的值。

3.10.6远端串音

（1）等电平远端串音衰减（EL FEXT）

a）从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，电缆所有线对组合的等电平远端串音衰减（EL FEXT），应不小于表24中相应公式确定的值。

b）当计算值大于78dB时，对应的最小要求应取作78dB。

等电平远端串音衰减（EL FEXT）

| 电缆类别 | 频率f（MHz） | 等电平远端串音衰减（EL FEXT），最小值（dB/100m） |
| --- | --- | --- |
| 5类 | 4～100 | EL FEXT≥61−20lg(f) |
| 5e类 | 4～100 | EL FEXT≥64−20lg(f) |
| 6类 | 4～250 | EL FEXT≥68−20lg(f) |
| 6A类 | 4～500 | EL FEXT≥68−20lg(f) |
| 7类 | 4～600 | EL FEXT≥95.3−20lg(f) |
| 7A类 | 4～1000 | EL FEXT≥95.3−20lg(f) |

c）等电平远端串音衰减（EL FEXT）典型频点最小值见表25。

等电平远端串音衰减（EL FEXT）典型频点最小值

| 频率（MHz） | 等电平远端串音衰减（最小值）（dB/100m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5类 | 5e类 | 6类 | 6A类 | 7类 | 7A类 |
| 4.00 | 49.0 | 52.0 | 56.0 | 56.0 | 78.0 | 78.0 |
| 8.00 | 42.9 | 45.9 | 49.9 | 49.9 | 77.2 | 77.2 |
| 10.00 | 41.0 | 44.0 | 48.0 | 48.0 | 75.3 | 75.3 |
| 16.00 | 36.9 | 39.9 | 43.9 | 43.9 | 71.2 | 71.2 |
| 20.00 | 35.0 | 38.0 | 42.0 | 42.0 | 69.3 | 69.3 |
| 25.00 | 33.0 | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 67.3 | 67.3 |
| 31.25 | 31.1 | 34.1 | 38.1 | 38.1 | 65.4 | 65.4 |
| 62.50 | 25.1 | 28.1 | 32.1 | 32.1 | 59.4 | 59.4 |
| 100.00 | 21.0 | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 55.3 | 55.3 |
| 200.00 | -- | -- | 22.0 | 22.0 | 49.3 | 49.3 |
| 250.00 | -- | -- | 20.0 | 20.0 | 47.3 | 47.3 |
| 300.00 | -- | -- | -- | 18.5 | 45.8 | 45.8 |
| 350.00 | -- | -- | -- | 17.1 | 44.4 | 44.4 |
| 400.00 | -- | -- | -- | 16.0 | 43.3 | 43.3 |
| 450.00 | -- | -- | -- | 14.9 | 42.2 | 42.2 |
| 500.00 | -- | -- | -- | 14.0 | 41.3 | 41.3 |
| 600.00 | -- | -- | -- | -- | 39.7 | 39.7 |
| 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.3 |

（2）等电平远端串音衰减功率和（PS EL FEXT）

a）从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，对于4对以上5e类电缆以及4对6类、6A类、7类、7A类电缆，任一线对的等电平远端串音衰减功率和（PS EL FEXT）应不小于表26中相应公式确定的值。对于由子单位构成的电缆，功率和可分别在子单位内进行计算。

b）当计算值大于75dB时，对应的最小要求应取作75dB。

等电平远端串音衰减功率和（PS EL FEXT）

| 电缆类别 | 电缆对数 | 频率f（MHz） | 等电平远端串音衰减功率和（PS EL FEXT），最小值（dB/100m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5类 | 4对以上 | 4～100 | 不要求 |
| 5e类 | 4对以上 | 4～100 | PS EL FEXT≥61−20lg(f) |
| 6类 | 4对 | 4～250 | PS EL FEXT≥65−20lg(f) |
| 6A类 | 4对 | 4～500 | PS EL FEXT≥65−20lg(f) |
| 7类 | 4对 | 4～600 | PS EL FEXT≥92.3−20lg(f) |
| 7A类 | 4对 | 4～1000 | PS EL FEXT≥92.3−20lg(f) |

c）等电平远端串音衰减功率和（PS EL FEXT）典型频点最小值见表27。

等电平远端串音衰减功率和（PS EL FEXT）典型频点最小值

| 频率（MHz） | 等电平远端串音衰减功率和（最小值）（dB/100m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5类 | 5e类 | 6类 | 6A类 | 7类 | 7A类 |
| 4.00 | -- | 49.0 | 53.0 | 53.0 | 75.0 | 75.0 |
| 8.00 | -- | 42.9 | 46.9 | 46.9 | 74.2 | 74.2 |
| 10.00 | -- | 41.0 | 45.0 | 45.0 | 72.3 | 72.3 |
| 16.00 | -- | 36.9 | 40.9 | 40.9 | 68.2 | 68.2 |
| 20.00 | -- | 35.0 | 39.0 | 39.0 | 66.3 | 66.3 |
| 25.00 | -- | 33.0 | 37.0 | 37.0 | 64.3 | 64.3 |
| 31.25 | -- | 31.1 | 35.1 | 35.1 | 62.4 | 62.4 |
| 62.50 | -- | 25.1 | 29.1 | 29.1 | 56.4 | 56.4 |
| 100.00 | -- | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 52.3 | 52.3 |
| 200.00 | -- | -- | 19.0 | 19.0 | 46.3 | 46.3 |
| 250.00 | -- | -- | 17.0 | 17.0 | 44.3 | 44.3 |
| 300.00 | -- | -- | -- | 15.5 | 42.8 | 42.8 |
| 350.00 | -- | -- | -- | 14.1 | 41.4 | 41.4 |
| 400.00 | -- | -- | -- | 13.0 | 40.3 | 40.3 |
| 450.00 | -- | -- | -- | 11.9 | 39.2 | 39.2 |
| 500.00 | -- | -- | -- | 11.0 | 38.3 | 38.3 |
| 600.00 | -- | -- | -- | -- | 36.7 | 36.7 |
| 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.3 |

3.10.7外部近端串音和外部远端串音

外部近端串音与外部远端串音的测试，只针对6A类和7A类电缆进行。这两类电缆的耦合衰减指标如果已符合表10 电缆的电气特性 第8项的要求，则不必进行该项测试。

（1）外部近端串音衰减功率和（PS ANEXT）

外部近端串音的测试项目以外部近端串音衰减功率和（PS ANEXT）表示。

从1MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，对于6A类或7A类电缆，任一线对的外部近端串音衰减功率和（PS ANEXT）应不小于表28中相应公式确定的值。

当计算值大于67dB时，对应的最小要求应取67dB。

外部近端串音衰减功率和（PS ANEXT）

| 电缆类别 | 频率 f（MHz） | 外部近端串音衰减功率和（PS ANEXT），最小值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 6A类 | 1～500 | PS ANEXT≥92.5−15lg(f) |
| 7A类 | 1～1000 | PS ANEXT≥107.5−15lg(f) |

（2）衰减外部远端串音比功率和（PS AACR-F）

外部远端串音的测试项目由衰减外部远端串音比功率和（PS AACR-F）表示。

从1MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，对于6A类或7A类电缆，任一线对的衰减外部远端串音比功率和（PS AACR-F）应不小于表29中相应公式确定的值。

当计算值大于67dB时，对应的最小要求应取67dB。

衰减外部远端串音比功率和（PS AACR-F）

| 电缆类别 | 频率 f（MHz） | 衰减外部远端串音比功率和（PS AACR-F），最小值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 6A类 | 1～500 | PS AACR-F≥78.2−20lg(f) |
| 7A类 | 1～1000 | PS AACR-F≥93.2−20lg(f) |

（3）外部近端串音衰减功率和（PS ANEXT）与衰减外部远端串音比功率和（PS AACR-F）典型频点最小值见表30。

外部近端串音衰减功率和（PS ANEXT）与衰减外部远端串音比功率和（PS AACR-F）典型频点最小值

| 频率（MHz） | 外部近端串音衰减功率和（PS ANEXT） 最小值（dB） |  | 衰减外部远端串音比功率和（PS AACR-F） 最小值（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6A类 | 7A类 | 6A类 | 7A类 |
| 1.00 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| 4.00 | 67.0 | 67.0 | 66.2 | 67.0 |
| 8.00 | 67.0 | 67.0 | 60.1 | 67.0 |
| 10.00 | 67.0 | 67.0 | 58.2 | 67.0 |
| 16.00 | 67.0 | 67.0 | 54.1 | 67.0 |
| 20.00 | 67.0 | 67.0 | 52.2 | 67.0 |
| 25.00 | 67.0 | 67.0 | 50.2 | 65.2 |
| 31.25 | 67.0 | 67.0 | 48.3 | 63.3 |
| 62.50 | 65.6 | 67.0 | 42.3 | 57.3 |
| 100.00 | 62.5 | 67.0 | 38.2 | 53.2 |
| 200.00 | 58.0 | 67.0 | 32.2 | 47.2 |
| 250.00 | 56.5 | 67.0 | 30.2 | 45.2 |
| 300.00 | 55.3 | 67.0 | 28.7 | 43.7 |
| 350.00 | 54.3 | 67.0 | 27.3 | 42.3 |
| 400.00 | 53.5 | 67.0 | 26.2 | 41.2 |
| 450.00 | 52.7 | 67.0 | 25.1 | 40.1 |
| 500.00 | 52.0 | 67.0 | 24.2 | 39.2 |
| 600.00 | -- | 65.8 | -- | 37.6 |
| 1000.00 | -- | 62.5 | -- | 33.2 |

3.10.8特性阻抗

3.10.8.1 5类、5e类、6类电缆特性阻抗要求

各线对特性阻抗（Zc）值从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，应符合表31的要求。如果特性阻抗符合本表要求，则不必进行3.10.9回波损耗（RL）的测量。

5类、5e类、6类电缆特性阻抗（Zc）

| 电缆类别 | 频率f（MHz） | 特性阻抗(Ω) |
| --- | --- | --- |
| 5类、5e类 | 4～100 | 100±15 |
| 6类 | 4～250 | 100±15 |

3.10.8.2 6A类、7类、7A类电缆特性阻抗要求

各线对特性阻抗（Zc）值从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，最高上限值应不大于100×（1+︱ρ︱）/(1-︱ρ︱)，最低下限值应不小于100×（1-︱ρ︱）/(1+︱ρ︱)。如果特性阻抗符合本条要求，则不必进行3.10.9 条回波损耗（RL）的测量。

其中：ρ为计算出的回波损耗（RL）的反射系数幅度值,ρ=10RL/20，RL为回波损耗，单位dB。

6A类、7类、7A类电缆特性阻抗（Zc）典型频点值见表32。

6A类、7类、7A类电缆特性阻抗（Zc）典型频点值

| 频率（MHz） | 6A类 |  | 7类 |  | 7A类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值(Ω) | 最小值(Ω) | 最大值(Ω) | 最小值(Ω) | 最大值(Ω) | 最小值(Ω) |
| 4.00 | 115.2 | 86.8 | 115.2 | 86.8 | 115.2 | 86.8 |
| 8.00 | 112.6 | 88.8 | 112.6 | 88.8 | 112.6 | 88.8 |
| 10.00 | 111.9 | 89.4 | 111.9 | 89.4 | 111.9 | 89.4 |
| 16.00 | 111.9 | 89.4 | 111.9 | 89.4 | 111.9 | 89.4 |
| 20.00 | 111.9 | 89.4 | 111.9 | 89.4 | 111.9 | 89.4 |
| 25.00 | 112.9 | 88.5 | 112.9 | 88.5 | 112.9 | 88.5 |
| 31.25 | 114.1 | 87.7 | 114.1 | 87.7 | 114.1 | 87.7 |
| 62.50 | 118.3 | 84.5 | 118.3 | 84.5 | 118.3 | 84.5 |
| 100.00 | 121.9 | 82.0 | 121.9 | 82.0 | 121.9 | 82.0 |
| 200.00 | 128.8 | 77.6 | 128.8 | 77.6 | 128.8 | 77.6 |
| 250.00 | 131.5 | 76.0 | 131.5 | 76.0 | 131.5 | 76.0 |
| 300.00 | 131.6 | 76.0 | 131.6 | 76.0 | 131.5 | 76.0 |
| 350.00 | 131.6 | 76.0 | 131.6 | 76.0 | 131.5 | 76.0 |
| 400.00 | 131.6 | 76.0 | 131.6 | 76.0 | 131.5 | 76.0 |
| 450.00 | 131.6 | 76.0 | 131.6 | 76.0 | 131.5 | 76.0 |
| 500.00 | 131.6 | 76.0 | 131.6 | 76.0 | 131.5 | 76.0 |
| 600.00 | -- | -- | 131.6 | 76.0 | 131.5 | 76.0 |
| 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 142.8 | 70.0 |

3.10.9回波损耗（RL）

（1）只有在特性阻抗（Zc）不符合3.10.8条要求时，才进行回波损耗（RL）的测量。

（2）从4MHz到电缆类别规定的最高传输频率的整个频带内，各线对的回波损耗（RL）应不小于表33中相应公式确定的值。

回波损耗（RL）

| 电缆类别 | 频率 f（MHz）范围内的要求 | 回波损耗（RL），最小值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 5类 | 1≤f≤10 | RL≥17+3lg(f) |
|  | 10＜f≤20 | RL≥20.0 |
|  | 20＜f≤100 | RL≥20-7lg(f/20) |
| 5e类 | 1≤f≤10 | RL≥20+5lg(f) |
|  | 10＜f≤20 | RL≥25.0 |
|  | 20＜f≤100 | RL≥25-7lg(f/20) |
| 6类 | 1≤f≤10 | RL≥20+5lg(f) |
|  | 10＜f≤20 | RL≥25.0 |
|  | 20＜f≤250 | RL≥25-7lg(f/20) |
| 6A类 | 1≤f≤10 | RL≥20+5lg(f) |
|  | 10＜f≤20 | RL≥25.0 |
|  | 20＜f≤500 | RL≥25-7lg(f/20) |
| 7类 | 1≤f≤10 | RL≥20+5lg(f) |
|  | 10＜f≤20 | RL≥25.0 |
|  | 20＜f≤600 | RL≥25-7lg(f/20) |
| 7A类 | 1≤f≤10 | RL≥20+5lg(f) |
|  | 10＜f≤20 | RL≥25.0 |
|  | 20＜f≤600 | RL≥25-7lg(f/20) |
|  | 600＜f≤1000 | RL≥17.3-10lg(f/600) |
| 对于6A类、7类及7A类电缆从20MHz ~ 600MHz 的频率范围内，回波损耗计算值如小于17.3dB时，对应的最小要求应取17.3dB。 |  |  |

（3）回波损耗（RL）典型频点最小值见表34。

回波损耗（RL）典型频点最小值

| 频率（MHz） | 回波损耗（RL）（最小值）（dB） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5类 | 5e类 | 6类 | 6A类 | 7类 | 7A类 |
| 4.00 | 18.8 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| 8.00 | 19.7 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 10.00 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 16.00 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 20.00 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 25.00 | 19.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
| 31.25 | 18.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
| 62.50 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 100.00 | 15.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| 200.00 | -- | -- | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 250.00 | -- | -- | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 300.00 | -- | -- | -- | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 350.00 | -- | -- | -- | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 400.00 | -- | -- | -- | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 450.00 | -- | -- | -- | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 500.00 | -- | -- | -- | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 600.00 | -- | -- | -- | -- | 17.3 | 17.3 |
| 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.1 |

3.11环保性能

电缆组成材料应根据GB/T 26572－2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》的规定进行分类。材料(EEP-A类)中禁用的有毒有害物质限量应符合表35的规定。

电缆禁用物质的含量限量

| 种类 | 物质 | 限量要求 |
| --- | --- | --- |
| 重金属 | 铅 | ≤0.1% |
|  | 镉 | ≤0.01% |
|  | 汞 | ≤0.1% |
|  | 六价铬 | ≤0.1% |
| 有机溴化物 | 多溴联苯(PBB) | ≤0.1% |
|  | 多溴二苯醚(PBDE) | ≤0.1% |
| 注：限量要求值是质量分数，即材料中所允许含物质的最大质量占材料总质量的百分比。 |  |  |

4试验方法

4.1通则

在进行电缆的电气特性和传输特性试验时，电缆长度应不小于100m。

在测量电缆的耦合衰减、相时延、衰减、不平衡衰减、近端串音衰减或近端串音衰减功率和、等电平远端串音衰减或等电平远端串音衰减功率和、外部近端串音或外部远端串音、特性阻抗、回波损耗时，应使用线性或对数频率间隔的扫频测量。扫频所取频率点的数量，对于近端串音衰减、远端串音衰减测量应不少于规定频率范围十倍频程数的200倍，对于其它参数应不少于规定频率范围十倍频程数的100倍。

当电缆在其原包装上测量时，电缆的工作电容、特性阻抗、衰减和串音参数的测量有时会偏离实际值的10％，这种差别是由于过紧的包装和相互的卷绕效应造成的。因此，工作电容、特性阻抗、衰减和串音的测量应将电缆试样除去包装和展开进行，电缆试样展开后应放置在非金属的工作平面或场地上，电缆试样展开的路径距离导电设备或线路应至少保持25mm及以上的距离。

4.2结构试验方法

4.2.1颜色色序及屏蔽结构

颜色色序及屏蔽结构用目力检查。

4.2.2导体直径和绝缘外径

导体直径测量按GB/T 4909.2-2009《裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量》的规定进行。

绝缘外径测量按GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》的规定进行。

4.2.3绝缘颜色及色迁移

绝缘颜色及色迁移试验按YD/T 837.3-1996《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第3部分:机械物理性能试验方法》进行。

4.2.4单面复合铝箔的铝箔厚度

单面复合铝箔的铝箔厚度用分度值不低于0.002mm的千分尺或测厚仪测量。

4.2.5单面复合铝箔的重叠率

单面复合铝箔的重叠率测量用分辨率不低于0.5mm的钢卷尺在成品电缆上进行。

4.2.6编织的填充系数

编织的填充系数测量按GB/T 17737.1-2013《同轴通信电缆 第1部分：总规范 总则、定义和要求》进行。

4.2.7电缆护套最小厚度和最大外径

电缆护套最小厚度和最大外径测量按GB/T 2951.11-2008规定进行。非圆形电缆的等效外径等于测量得到的电缆护套实际周长除以π。

4.2.8护套外观

护套外观采用目力检查。

4.3机械性能试验方法

4.3.1导体断裂伸长率

导体断裂伸长率试验按GB/T 4909.2-2009进行。

4.3.2绝缘抗张强度和断裂伸长率

绝缘抗张强度和断裂伸长率试验按GB/T 2951.11-2008规定进行，其中HDPE、PP试样的拉伸速度允许为（250±50）mm/min，当有争议时，拉伸速度应为(25±5)mm/min。

4.3.3护套抗张强度和断裂伸长率

护套抗张强度和断裂伸长率试验按GB/T 2951.11-2008规定进行，其中PVC、LSZH护套试片的最小厚度为0.4mm，含氟聚合物护套试片的最小厚度为0.15mm。护套试片的拉伸速度允许为（250±50）mm/min，当有争议时，拉伸速度应为（25±5）mm/min。

4.4环境性能试验方法

4.4.1绝缘收缩试验

绝缘收缩试验按GB/T 2951.13-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验-收缩试验》规定进行。

4.4.2绝缘低温卷绕试验

绝缘低温卷绕试验按GB/T 2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分: 通用试验方法 低温试验》规定进行。

4.4.3护套老化后的抗张强度和断裂伸长率

护套老化后的抗张强度和断裂伸长率试验按GB/T 2951.11-2008规定进行，其中PVC、LSZH护套试片的最小厚度为0.4mm，含氟聚合物护套试片的最小厚度为0.15mm。护套试片的拉伸速度允许为（250±50）mm/min，当有争议时，拉伸速度应为（25±5）mm/min。

4.4.4电缆低温卷绕试验

电缆低温卷绕试验按GB/T 2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法 低温试验》规定进行。

4.4.5热冲击试验

热冲击试验按GB/T 2951.31-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验》规定进行。

4.5安全性能试验方法

4.5.1单根电缆火焰垂直蔓延试验

单根电缆火焰垂直蔓延试验按GB/T 18380.22-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法》的规定进行。

4.5.2成束电缆火焰垂直蔓延试验

成束电缆火焰蔓延试验按GB/T 18380.35-2008 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类》的规定进行。

4.5.3烟密度

烟密度的测量方法按GB/T 17651.1-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第1部分:试验装置》和GB/T 17651.2-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求》进行。

4.6电气特性和传输特性试验方法

电气特性和传输特性试验方法应符合表36的规定。

电气特性和传输特性试验方法

| 序号 | 试验项目 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气特性 |  |  |
| 1.1 | 单根导体直流电阻 |  | YD/T 837.2-1996《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分:电气性能试验方法》 |
| 1.2 | 直流电阻不平衡 | 线对内两导体间 | YD/T 837.2-1996，计算公式按YD/T 1019-2013的3.1条 |
|  |  | 线对与线对间 |  |
| 1.3 | 介电强度 |  | YD/T 837.2-1996 |
| 1.4 | 绝缘电阻 |  | YD/T 837.2-1996 |
| 1.5 | 工作电容 |  | YD/T 837.2-1996 |
| 1.6 | 线对对地电容不平衡 |  | YD/T 837.2-1996 |
| 1.7 | 转移阻抗 |  | GB/T 17737.1-2013《同轴通信电缆 第1部分：总规范 总则、定义和要求》 |
| 1.8 | 耦合衰减 |  | IEC 62153-4-5-2006《金属通信电缆试验方法.第4-5部分:电磁兼容性(EMC).耦合或屏蔽衰减.吸收夹紧法》 |
| 1.9 | 绝缘线芯断线、混线 |  | 万用表或指示灯 |
| 1.10 | 屏蔽连续性 |  | 万用表或指示灯 |
| 2 | 传输特性 |  |  |
| 2.1 | 相时延 |  | IEC 61156-1-2009 |
| 2.2 | 时延差 |  | IEC 61156-1-2009 |
| 2.3 | 衰减 |  | YD/T 838.1-2016《数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则》 |
| 2.4 | 不平衡衰减 | 近端不平衡衰减（TCL） | YD/T 838.1-2016 |
|  |  | 等电平远端不平衡衰减（EL TCTL） | YD/T 838.1-2016 |
| 2.5 | 近端串音 | 近端串音衰减（NEXT） | YD/T 838.1-2016 |
|  |  | 近端串音衰减功率和（PS NEXT） | YD/T 838.1-2016 |
| 2.6 | 远端串音 | 等电平远端串音衰减（EL FEXT） | YD/T 838.1-2016 |
|  |  | 等电平远端串音衰减功率和（PS EL FEXT） | YD/T 838.1-2016 |
| 2.7 | 外部近端串音衰减功率和（PS ANEXT） |  | YD/T 1019-2013附录C |
| 2.8 | 外部远端衰减串音比功率和（PS AACR-F） |  | YD/T 1019-2013附录C |
| 2.9 | 特性阻抗（Zc） |  | YD/T 1019-2013附录B |
| 2.10 | 回波损耗（RL） |  | YD/T 1019-2013附录B |

4.7环保性能试验方法

有毒有害物质限量的测量应按照GB/T 26125-2011《电子电气产品六种限用物质的检测方法》和GB/T 26572-2011的要求进行。

5标志、包装、运输和贮存

5.1识别标志与长度标志

（1）电缆护套的外表面上至少应印有制造厂名或其代号，制造年份及电缆型号，长度标志和 “CHINA UNICOM”文字，间距1m，长度标志误差应不大于±0.5%。成品电缆标志应符合GB/T 6995.1-2008规定。

（2）以上标志在电缆寿命期间内必须是永久和清晰的。

5.2电缆端别标志

电缆端别可采用A端为红色标志、B端为绿色标志。

5.3成盘包装

电缆应整齐地绕在电缆盘上交货，电缆盘应符合JB/T 8137.1-2013《电线电缆交货盘 第1部分：一般规定》的规定，电缆盘的筒体直径应不小于电缆外径的15倍。

5.4成圈包装

对于4对电缆，可采用蜂房式成圈，成圈后的电缆再装入包装箱中。

5.5包装标志

电缆包装箱或盘上应注明的内容

（1）制造厂名及商标；

（2）电缆型号、行业标准编号；

（3）电缆长度 m；

（4）毛重 kg；

（5）出厂编号；

（6）制造日期： 年 月；

（7）防潮标志；

（8）对于成盘包装的电缆盘，除上述规定的标识外，还应标明表示电缆盘正确旋转方向的箭头。

5.6运输

电缆在运输、贮存过程中应注意以下事项：

（1）保持包装完整，防止电缆受潮、浸水；

（2）防止严重弯曲、挤压变形等机械损伤。

5.7贮存

电缆应贮存在干燥通风、远离火源的地方。贮存温度为-25ºC ～ +60ºC。

6安装

6.1安装和运行温度

电缆安装和运行温度为：-20ºC ～ +60ºC。

6.2安装时最小弯曲半径

电缆安装时和安装后的最小弯曲半径不得小于8 倍电缆直径。

7其它指标和性能

本技术规范书中未规定的其它技术指标和要求，应满足YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》、YD/T 838.1-2016 《数字通信用对绞/星绞对称电缆 第1部分：总则》、YD/T 838.2-2016《数字通信用对绞/星绞对称电缆 第2部分：水平对绞电缆》、YD/T 926.1-2009《大楼通信综合布线系统 第1部分：总规范》、YD/T 926.2-2009《大楼通信综合布线系统 第2部分：电缆、光缆技术要求》等相关规范中的规定要求。