中国联通光跳纤技术规范书（2020版）

中国联合网络通信有限公司

2021.02

目录

1.总则	1

2.技术要求	4

2.1 光纤连接器性能	4

2.2 尾纤及软光纤性能	6

2.3 使用环境条件	7

2.4 标志、包装、运输和贮存	8

2.5 节能环保功能要求	9

3.质量保证体系	9

3.1　概述	9

3.2　质量保证系统和要求	9

3.3　附加质量保证要求	10

3.4　生产能力及规模	10

4保修期	10

5技术文件	11

6 技术建议	12

1.总则

1.1 本文件为中国联通光跳纤技术规范书（2020版），同时作为中国联合网络通信有限公司及其所属企业（以下简称“中国联通”或“招标人”）进行网络业务功能及供货、安装、调测、验收的要求。

1.2 投标方必须对所有供货质量和服务质量负责，即：保证所有供货符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。

1.3 本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于ITU-T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准的要求。

1.4 本技术规范书未标明日期的ITU-T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准均使用最新版本（截至到发标日）。对于那些在本文件中尚未作出明确规定，而ITU-T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准、中国联通企业标准已有具体技术指标要求的，应满足上述建议和标准。

1.5 若招标方与投标方在设备清单方面存在争议，以招标方技术规范书要求为准。

1.6 对于投标方提供的其它第三方设备，须等同投标方自身生产的设备，向中国联通提供相同的服务和承诺。

1.7 投标方应提供本次投标所供的FC、SC、LC接头和G.652、G.655、G.654.E类型光跳纤的生产地点，本次投标所供制式的光纤连接器陶瓷插芯的生产地点。

1.8投标方应对本文件的技术规范所提出的各项条款进行逐条答复、说明和解释，并写出具体技术数据和指标。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答。对于规范书中要求列举的条款，必须在点对点应答书中进行列举，不得简单答复“满足”等，否则视该条款的应答为“不满足”。如果回答“部分满足”，需要详细说明哪些部分满足，哪些部分不满足，并说明原因。

请投标方特别注意：在答复中，凡采用“详见”、“参见”等方式说明的条款，应指明参见文档的具体章节或页码，同时必须在点对点应答书中注有适当的总结性文字，简洁、明了地回答相应的条款。

1.9 本文件中未提出而厂商认为有必要说明的部分，以及更合理的技术性能，厂商应在应标书中提供详细的资料和说明。

1.10 投标方应详尽叙述所推荐产品的其它技术性能。生产商应具有完善的检测手段及相应的检测设备。

1.11 对于本次招标中的各规格型号产品，投标方不能生产的，在报价表中对应的备注栏填写“不能提供该型号产品”。评标时，该类产品按所有投标方中该类产品的最高价进行评标。

1.12  光跳纤使用经验

为本项目提供的光跳纤类型必须是经过工程实际使用并通过竣工验收、同时必须是为两个以上电信运营商提供一年以上满意服务的设备类型。提供购买这种设备的用户证明，包括投入实际运行的电信主管部门的名称、地址、传真及电话号码，所供设备的详细类型及验收数据等也应同时给出。

1.13 投标方应如实、严格填写下表，招标方保留核实的权力。

表1.1      2019年1月至2020年12月光连接器陶瓷芯及光纤采购记录表

| 陶瓷芯类型及光纤类型 | 生产厂家 | 合同签订时间 | 合同数量 | 生产厂家 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请注明自产、外购的数量，注明采用的是国产陶瓷芯、进口陶瓷芯。

表1.2     2019年1月至2020年12月（对中国联通）光跳纤供货记录

| 省（市）公司 | 生产厂家 | 型号 | 数量（条） | 长度（米） | 供货时间 | 工程联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FC/PC-FC/PC，G.652型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | FC/PC-SC/PC，G.652型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | SC/PC-SC/PC，G.652型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | LC/PC-FC/PC，G.652型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | FC/PC-FC/PC，G.655型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | FC/PC-SC/PC，G.655型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | SC/PC-SC/PC，G.655型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | LC/PC-FC/PC，G.655型光跳纤 |  |  |  |  |
| 供货累计值 |  |  |  |  |  |  |

注：1、填报对中国联通各省（市）公司的供货记录；

2、长度为光跳纤总的长度之和；

3、供货累计值为“各省（市）供货数量”的累计之和。

表1.3  2019年1月至2020年12月（对其他电信运营商）光跳纤供货记录

| 省（市）公司 | 生产厂家 | 型号 | 数量（条） | 长度（米） | 供货时间 | 工程联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FC/PC-FC/PC，G.652型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | FC/PC-SC/PC，G.652型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | SC/PC-SC/PC，G.652型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | LC/PC-FC/PC，G.652型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | FC/PC-FC/PC，G.655型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | FC/PC-SC/PC，G.655型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | SC/PC-SC/PC，G.655型光跳纤 |  |  |  |  |
|  |  | LC/PC-FC/PC，G.655型光跳纤 |  |  |  |  |
| 供货累计值 |  |  |  |  |  |  |

1.14加注★的技术指标为A类关键指标，不可偏离；其它技术指标为B类指标。任一项A类关键指标不合格即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标，每任意两项不合格，则视为一个A类关键指标不合格，即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标在招标测试时不合格，但可以上架的（B类不合格指标为一项），投标人必须保证在产品上架和供货时，不合格指标应达到本技术规范书要求，全部为合格指标。该规定也适用于后期抽检测试。

1.15 本文件的解释权属于招标人。

2.技术要求

以下规定了本次所需采购的光跳纤的技术要求。投标方所提出的任何替代指标应不劣于本技术规范书的要求。

# 2.1 光纤连接器性能

2.1.1 光纤连接器配置

2.1.1.1本次招标的光纤连接器为FC/PC（FC/UPC）型或SC/PC（SC/UPC）型、LC/PC（LC/UPC）型，具体连接器型号及尾纤长度将根据工程需要确定。

2.1.1.2 FC适配器的连接法兰及螺旋锁定等零件应使用HPb59-1的铜材或更好的材料，SC适配器的外壳等塑料零件应使用阻燃PBT或更好的材料。

2.1.1.3  投标方应明确本次投标的光跳线连接器所使用的陶瓷芯的品牌、生产厂家和生产地点。

2.1.2 光纤连接器光学性能要求

光纤连接器光学性能指标应不低于YD/T778-2011标准5.5.2.1节的要求。主要指标应符合表2.1 的要求。

表2.1     光纤连接器光学性能指标      单位：dB

| 检验项目 |  | 多模（1300nm) |  | 单模（1310nm及1550nm) |  |  |  |  | 外观要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 项目名称 | 插入 损耗 | 附加 损耗 | 插入损耗 | 附加 损耗 | 回波损耗 |  | 回波损耗变化量 |  |
|  |  |  |  | PC、 UPC型 |  | PC型 | UPC型 |  |  |
| 1 | ★试验前 | ≤0.35 |  | ≤0.3 |  | ≥45 | ≥50 |  | —— |
| 2 | ★互换性试验 | ≤0.5 |  | ≤0.5 |  | ≥43 | ≥48 |  | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |
| 3 | ★机械耐久性 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕。试验后的试样不能出现螺纹滑丝、锁扣失去弹性、部件出现裂痕等。 |
| 4 | ★抗拉试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，如变形、脱落、松驰等现象，插针表面无明显划痕。 |
| 5 | 扭转试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕。试验后，试样不能出现外观变形等异常现象。 |
| 6 | 跌落试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |
| 7 | ★重复性 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |
| 8 | 运输试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |
| 9 | 高温试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象，插针表面无明显划痕。 |
| 10 | 低温试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象，插针表面无明显划痕。 |
| 11 | 湿热试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象，插针表面无明显划痕。 |
| 12 | 盐雾试验 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕。试样的外观不能有锈蚀、剥落、沙眼、破损等。 |
| 注1：附加损耗＝例行试验后插入损耗－常态插入损耗，出现负值为零。 注2：回波损耗变化量＝常态回波损耗－例行试验后回波损耗，出现负值为零。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

如投标方设备的性能优于上述指标，请补充提供投标设备的详细性能指标数据。

2.1.3 光纤连接器端面几何尺寸指标应符合表2.2要求

光纤连接器几何尺寸指标应不低于YD/T778-2011标准5.5.2.2节的要求。

表2.2   光纤连接器端面几何尺寸指标

| PC端面 几何尺寸 | 试验条件: 试验前用端面几何尺寸测量仪检测，打印测量结果。 判定标准： 纤芯下陷; X≤125nm(曲率半径在7～10mm). X≤-0.02R3+1.3R2-31R+325nm(其他曲率半径). 纤芯突出; Y≤50nm. 曲率半径; R=10～25mm. 顶点偏移; 0～50μm. |
| --- | --- |

如投标方设备的性能优于上述指标，请补充提供投标设备的详细性能指标数据。

2.1.4 对于尾纤，应通过与其它尾纤熔接，并与适配器组成光纤连接器，其性能应能符合表2.1(D点抗拉试验除外)及表2.2中的技术要求。

2.1.5光纤连接器寿命：插拔1000次仍能满足表2.1的性能要求。

如投标方设备的性能优于上述指标，请补充提供投标设备的详细性能指标数据。

2.1.6允许传递最大功率：≤20dB。

# 2.2 尾纤及软光纤性能

2.2.1尾纤及软光纤的技术指标应不低于YD/T  1258.2-2009《室内光缆系列 第二部分 终端光缆组件用单芯和双芯光缆》的要求。

2.2.2 尾纤及软光纤外径

尾纤及软光纤外径应符合下表要求。

表2.3   单芯光缆护套尺寸      单位：mm

| 护套最小厚度 | 护套外径 |
| --- | --- |
| 0.2 | 1.6±0.1 |
| 0.3 | 2.0±0.1 |
| 0.4 | 3.0±0.1 |
| 注：也可根据用户要求生产其他尺寸的护套 |  |

2.2.3 光缆的机械性能应包括拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、曲挠、卷绕和护套抽拔等项目, 并应通过YD/T 1258.2-2009中 5.6 规定的试验方法和试验条件来检验。

2.2.4 光缆允许承受的拉伸力和压扁力应符合下表规定。

表2.4	光缆允许拉伸力和压扁力的最小值

| 光缆类型 |  | 拉伸力（N） |  | 压扁力（N/100mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 短暂受力 | 长期受力 | 短暂受力 | 长期受力 |
| 普通光跳纤 | Ⅰ | 150 | 80 | 500 | 100 |
|  | Ⅱ | 100 | 60 |  |  |
|  | Ⅲ | 80 | 40 |  |  |
| 注：拉伸力中，Ⅰ适用于标称外径为2.8mm及以上的单芯光缆；Ⅱ适用于标称外径为2.0mm及小于2.8mm,大于1.6mm的单芯光缆；Ⅲ适用于标称外径为1.6mm及以下的单芯光缆。 |  |  |  |  |  |

2.2.5 尾纤及软光纤的2m截止波长

λc≤1250nm(G.652光纤)、λc≤1470nm(G.655光纤)

2.2.6 尾纤及软光纤应有标识

# 2.3 使用环境条件

使用条件：工作温度：－40℃～＋80℃（FC）；

－25℃～＋70℃（SC）

相对湿度：≤85%（＋30℃时）；

大气气压：70～106kpa。

如投标方设备的使用环境条件优于上述指标，请补充提供投标设备的详细性能指标数据。

# 2.4 标志、包装、运输和贮存

2.4.1 标志

2.4.1.1颜色

应用不同颜色外护套表示和区分不同种类的光跳纤，黄色表示G.652光纤，橙色表示G.654光纤，蓝色表示G.655光纤，绿色表示G.657光纤。

2.4.1.2内容

在尾纤及软光纤的护套上应有产品型号、生产批次、生产日期、厂商名称；连接器应有商标或生产厂家的标记。

护套上格式为：UNICOM-光纤型号-厂商标识，由连接器开始位置起每米应有标识。

产品包装盒上应标有产品型号、生产批次、生产日期、厂商名称及执行标准号。

2.4.2 包装、运输

产品应包装好，每付连接器的插头均应用保护帽盖好，盘卷好，盘卷直径不应小于尾部光缆直径的25倍。

当产品需要长途运输时，需用木箱或硬纸箱作外包装，在箱上写明不能大力抛甩、碰、压、应有防雨标志，以免损坏产品。

2.4.3 贮存

产品不能长期放置在露天或有严重腐蚀的环境中，应放在工作环境温度范围内贮存。

# 2.5 节能环保功能要求

光跳纤产品为无源设备，在施工安装和生产维护过程中无噪声、无电磁辐射、无污染物产生,对环境、人畜无害，不危及生态平衡，对文物古迹等亦不应有任何损害。投标方应详细说明其提供的设备所在节能减排方面所采用具体技术及控制措施。

3.质量保证体系

# 3.1　概述

（1）投标方应采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。

（2）投标方应提供工信部或原信息产业部颁发的电信设备进网许可证或泰尔认证中心颁发的产品认证证书。

（3）投标方应在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收)，对所有供货和服务的质量负责。即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

# 3.2　质量保证系统和要求

投标方的质量保证系统应满足以下要求：

3.2.1　投标方质量保证系统应首先由合同双方之外的第三方确认符合ISO9001的要求，在合同履行期间，招标方应得到与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。

3.2.2　投标方应提交公司质量手册、厂方的相关质量系统控制以及针对本合同的质量计划。

3.2.3　针对本合同质量计划的第一份正式文件应在签订合同前由招标和投标双方共同认可。该质量计划经认可后将作为合同文件的一部分，以后未经招标方同意不得修改。

# 3.3　附加质量保证要求

3.3.1 招标方应能在双方商定的时间内与投标方接触，应有机会检查质量系统并及时提出新的要求。招标方还应有权进行现场考察，以就目前状况、具体事宜、进度等与投标方达成协议。

3.3.2　招标方应能得到所有相关文件，包括质量和生产检验指标以及合同规定的其它技术文件。以这些文件作为依据来确保质量执行过程与合同规定的质量计划一致。

3.3.3　当投标方认为可以依据文件规定过程完成供货和服务时，应征求招标方代表的同意。招标方代表也认为供货和服务可以结束时，应当签署一份依据性文件。该文件并不停止投标方对合同各项要求的负责，也不修改保证期的开始日期。

# 3.4　生产能力及规模

投标方应如实填写生产能力情况，具体要求内容详见表3，并填写该表。

4保修期

4.1　投标方对所提供的产品应实行保修，保修期为终验后24个月。

4.2　在保修期内，投标方应提供以下服务：

（1）提供24小时电话故障诊断服务；

（2）现场故障排除服务；

（3）生产厂家应提供相关资料共享；

（4）无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品并赔偿直接经济损失。

（5）在施工及保修期内，若发生原因不明，责任不清的故障时，由招标方、投标方及施工方共同承担所发生的直接费用。

4.3　在保修期外，投标方应提供以下服务：

（1）保修期内的前三项服务；

（2）工程质量回访；

（3）产品在寿命期内正常使用过程中，由于原材料缺陷及制造工艺等问题发生传输性能严重下降而导致不能正常使用时，招标方有追究赔偿责任的权利。

5技术文件

5.1 投标方以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单。技术文件内容要与提供的产品一致，因投标产品修改而导致文件的任何修改，投标方应提供修改或补充的印刷文件。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号，各种文字说明应通俗易懂，所有图纸和图形符号等均应规范化，应尽量使用国际电信联盟(ITU-T)和国际电工委员会(IEC)所推荐的标准符号和词汇。

5.2 投标方至少应提供以下文件：

（1）所供设备手册，包括详细技术性能、功能和维护、操作等。

（2）产品所用主要原材料的技术标准及其生产厂家（格式见表4）。

（3）对产品进行检测的主要仪表及技术手段（格式见表5）。

（4）每个产品均应有测试记录。

（5）全国销售服务体系（格式见下表6）及对施工现场及事故的反应速度。

（6）技术偏离表（格式见下表7）。

5.3 技术文件提供时间：技术文件应随设备一同到货。

6 技术建议

请投标方针对产品的产品特性、使用环境、施工注意事项等提出相关技术建议。

表3生产能力表

| 序号 | 产品规格 | 生产能力（万条/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 月生产能力 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表4主要原材料情况表

| 序号 | 材料名称 | 生产厂家 | 产地 | 型号 | 采购合同号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标方应如实、严格填写上表，招标方保留抽检核实的权力。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表5主要检测仪表及检测方法表

| 序号 | 检测项目 | 检测仪表名称 | 仪表型号 | 仪表数量（台） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：检测方法如有请填写，若无请描述具体操作。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表6全国服务支撑体系

| 序号 | 机构名称 | 服务区域 | 安装及支持能力 | 维护中心、技术支撑、服务人员情况 | 具体地址 | 联系人 | 电话 | 人员数量（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

表7 技术偏离表

| 序号 | 技术偏离类型(正负偏离) | 技术偏离的文档章节号及页号 | 技术偏离的主要内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 负偏离(不满足) |  |  |
|  | 正偏离(优于) |  |  |