中国联通平面光波导型分光器（PLC）技术规范书（2020版）

中国联合网络通信有限公司

2021年2月

目   录

1概述	11

2类型及定义	22

2.1按工作带宽分类	22

2.2按输入/输出端口数分类	22

2.3按尾纤类型分类	22

2.4按封装结构型式分	22

3技术要求	22

3.1基本要求	22

3.2外封装盒体尺寸要求	33

3.3光分路器主要光学特性要求	44

3.4机械和环境性能要求	55

4高功率传输性能要求	66

5环保符合性要求	66

6测试方法	66

5 	66

6 	66

6.1外观检查	66

6.2环境	66

6.3测试条件	77

6.4插入损耗测试	88

6.5方向性测试	1111

6.6通道均匀性测试	1212

6.7工作带宽测试	1212

6.8偏振相关损耗测试	1313

6.9回波损耗测试	1414

7型式试验	1616

8可靠性试验	1616

9标志、包装、运输和储存	1616

9.1标志	1616

9.2包装	1717

9.3运输	1717

9.4储存	1717

10其它指标和性能	1717

1概述

1.1本文件为中国联通平面光波导型分光器（PLC）技术规范书（2020版），同时作为中国联合网络通信有限公司及其所属企业（以下简称“中国联通”或“招标人”）进行网络业务功能及供货、安装、调测、验收的要求。本次招标只针对基于平面光波导（PLC）技术的均匀分光的全带宽型无源光分路器设备（工作波长范围1260nm~1650nm）。

1.2本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于ＩＴＵ—Ｔ、ＩＥＣ建议和中国国家标准、通信行业标准、中国联通企业标准。

1.3本技术规范书未标明日期的ＩＴＵ—Ｔ、ＩＥＣ建议和中国国家标准、通信行业标准均使用最新版本（截至招标日）。

1.4投标人在答复中如无特别说明，投标人声明支持的功能应为设备已实现的功能，不包括有能力支持但尚未实现的、近期将要实现的、未来计划实现的功能。

1.5光分路器使用寿命应≧25年。

1.6投标人原材料保证

（1）投标人应保证本招标产品全部采用全新合格材料生产。

（2）投标人应保证不采用任何再生料、利旧料、废弃料、回收料、次品料等非全新合格材料来进行本招标产品的生产。

（3）投标人应保证不采用和本招标产品无关的半成品材料来生产本招标产品。

1.7投标人应对芯片提供者送达的所有到货芯片进行质量检测并确认其符合招标人的技术要求。如果芯片质量缺陷导致光分路器不合格，投标人须承担质量责任。

1.8加注★的技术指标为A类关键指标，不可偏离；其它技术指标为B类指标。任一项A类关键指标不合格即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标，每任意两项不合格，则视为一个A类关键指标不合格，即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标在招标测试时不合格，但可以上架的（B类不合格指标为一项），投标人必须保证在产品上架和供货时，不合格指标应达到本技术规范书要求，全部为合格指标。该规定也适用于后期抽检测试。

1.9本文件的解释权属于招标人。

2类型及定义

2.1按工作带宽分类

本次招标产品为全带宽（适用波长1260～1650 nm）平面光波导型光分路器。

2.2按输入/输出端口数分类

按器件输入/输出端口数分为1×N PLC光分路器和2×N PLC光分路器，N可为2/4/8/16/32/64/128。

2.3按尾纤类型分类

按尾纤类型分为：

（1）尾纤型PLC光分路器 (PLC器件)；

（2）带连接器插头的PLC光分路器 (插头型PLC组件)；

（3）带适配器的PLC光分路器 (适配器型PLC组件)。

2.4按封装结构型式分

根据不同的安装设施和安装环境，光分路器可分为五种封装结构：机架式封装、盒式封装、微型封装、插片式封装和托盘式封装。

（1）机架式封装：指将光分路器芯片、内部盘纤封装在一个适合安装在19英寸标准机架内的框体中，外部引出光纤适配器。

（2）盒式封装：指将光分路器芯片、内部盘纤封装在一个盒体内，外部直接引出尾纤或带连接器插头。适用于分纤箱/盒、托盘式安装。

（3）微型封装：指将光分路器芯片主体部分密闭封装，直接引出尾纤或带连接器插头。适用于接头盒、分纤盒内等隐蔽方式安装。

（4）插片式封装：整体密封，并带有光纤适配器，安装在光缆交接箱、ODF架等内置的插箱，配合导纤装置使用。

（5）托盘式封装：带有光纤适配器，配合导纤装置使用，适用于托盘内安装。

3技术要求

3.1基本要求

（1）光分路器模块应经济高效、坚固且结构紧凑，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。

（2）盘纤单元应保证纤芯、尾纤无论处于何处弯曲，其曲率半径应不小于30mm；保证盘绕的光纤、尾纤不受损伤。其要求参见YD/T 778《光纤配线架》的相关规定。

（3）所提供光分路器的尾纤应具备G.652D（B1.3）、G.657A2（B6.a2）等规格。

（4）引出尾纤要求：盒式光分路器引出光纤一般采用Φ0.9mm或Φ2.0mm外护套软光纤，微型封装光分路器采用Φ0.9mm外护套软光纤。盒式光分路器尾纤长度一般为1.5米，微型封装光分路器尾纤长度一般为0.9米,但必须具备其它不同长度尾纤的产品，以备各省公司工程建设采购选用。

（5）本次招标产品的适配器及尾纤插头可选择SC、FC、LC等多种插头类型，以备各省公司工程建设采购选用。插头端面以UPC为主，APC端面适配器主要在承载模拟CATV信号时采用。技术条件应分别符合YD/T 1272.1（LC型）、YD/T 1272.3（SC型）、YD/T 1272.4（FC型）等标准的相关规定。

（6）为便于识别光纤链路，应在每个光分路器的尾纤端子末端和设备面板上进行永久性端口标识，输入侧标识为IN1和IN2，输出侧标识依次为1、2…至最后一个端口。输入端、输出端适配器采用不同颜色。盒式光分路器的输入端、输出端尾纤外护套采用不同颜色。

（7）适配器型光分路器的每个适配器应配置防尘帽。

3.2外封装盒体尺寸要求

（1）机架式结构的必须适合IEC标准19英寸机架安装，机箱应符合ODF架、光交接箱等相关尺寸要求， 建议最大尺寸(长×宽×高) 为: 483mm×200mm×43.5mm。

（2）盒式封装结构的建议最大尺寸(长×宽×高)为：180mm×150mm×22mm。

（3）微型封装结构的建议最大尺寸(长×宽×高)为：140mm×113mm×18mm。

（4）托盘式封装外形和尺寸应满足《中国联通光纤配线架技术规范》中12芯熔配一体化托盘要求， 1/2×32光分路器占用2个托盘空间；1/2×64光分路器，采用LC型插头时占用2个托盘空间，采用SC型插头时可占用4个托盘空间；对1/2×128光分路器暂不做规定，其余规格占用1个托盘空间。

（5）插片式封装结构的建议最大尺寸(长×宽×高)为：1/2×2/4/8光分路器为130mm×100mm×25mm；1/2×16光分路器为130mm×100mm×50mm；1/2×32光分路器为130mm×100mm×102mm；1/2×64光分路器为130mm×100mm×200mm；1/2×128光分路器暂不做规定。

（6）对于大分光比（1×64、1×128、2×64、2×128）的光分路器，若尺寸不满足上述要求，应详细说明。

3.3光分路器主要光学特性要求

3.3.1 1×N PLC光分路器

表1  1×N PLC光分路器指标要求表

| 参数 |  | 单位 | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| 工作带宽 |  | nm | 1260～1650 |  |  |  |  |  |  |
| ★ 插入损耗 | PLC器件 | dB | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10.3 | ≤13.5 | ≤16.8 | ≤20.1 | ≤24.0 |
|  | 插头型PLC组件 | dB | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | ≤24.4 |
|  | 适配器型PLC组件 | dB | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | ≤24.4 |
| 偏振相关损耗 |  | dB | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 |
| 通道均匀性 | 固定工作波长 | dB | ≤0.4 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
|  | 全工作带宽 | dB | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.3 | ≤1.8 | ≤2.3 | ≤3.0 |
| 回波损耗 | PLC器件 | dB | ≥55 |  |  |  |  |  |  |
|  | PLC组件 | dB | ≥45（PC型光纤连接头)；≥50 (UPC型光纤连接头)；≥55（APC型光纤连接头) |  |  |  |  |  |  |
| 方向性 |  | dB | ≥55 |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度范围 |  | ℃ | -40～+85 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：针对均分器件。 注2：光纤为单模光纤G.652D/G.657A2。 注3：表中插入损耗的测试波长为：1310nm、1490nm、1550nm，在1260nm-1300nm和1600nm-1650nm波长区间的插入损耗在以上指标基础上增加0.3dB。 注4：表中通道均匀性的测试波长为：1310nm、1490nm、1550nm，在1260nm-1300nm和1600nm-1650nm波长区间的通道均匀性指标在以上指标基础上增加0.5dB。 注5：各型号的光分路器均要求为单一芯件组成，不得采用多个芯件级联方式。 注6：当光分路器部署在高寒地区时，也应能在部署地点的温度范围内正常工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.2  2×N PLC光分路器

表2  2×N PLC光分路器指标要求表

| 参数 |  | 单位 | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 |
| 工作带宽 |  | nm | 1260～1650 |  |  |  |  |  |  |
| ★ 插入损耗 | PLC器件 | dB | ≤4.0 | ≤7.4 | ≤10.6 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.5 | ≤24.3 |
|  | 插头型PLC组件 | dB | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | ≤24.7 |
|  | 适配器型PLC组件 | dB | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | ≤24.7 |
| 偏振相关损耗 |  | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 |
| 通道均匀性 | 固定工作波长 | dB | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 |
|  | 全工作带宽 | dB | ≤1.1 | ≤1.2 | ≤1.3 | ≤1.7 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| 回波损耗 | PLC器件 | dB | ≥55 |  |  |  |  |  |  |
|  | PLC组件 | dB | ≥45（PC型光纤连接头)；≥50 (UPC型光纤连接头)；≥55（APC型光纤连接头) |  |  |  |  |  |  |
| 方向性 |  | dB | ≥55 |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度范围 |  | ℃ | -40～+85 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：针对均分器件。 注2：光纤为单模光纤G.652D/G.657A2。 注3：表中插入损耗的测试波长为：1310nm、1490nm、1550nm，在1260nm-1300nm和1600nm-1650nm波长区间的插入损耗在以上指标基础上增加0.3dB。 注4：表中通道均匀性的测试波长为：1310nm、1490nm、1550nm，在1260nm-1300nm和1600nm-1650nm波长区间的通道均匀性指标在以上指标基础上增加0.5dB。 注5：各型号的光分路器均要求为单一芯件组成，不得采用多个芯件级联方式。 注6：当光分路器设备部署在高寒地区时，也应能在部署地点的温度范围内正常工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4机械和环境性能要求

机械性能和环境适应性要满足表3、表4要求。

表3  机械性能要求表

| 序号 | 试验项目 | 试验条件与标准要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动试验 （参考YD/T 1117-2001 标准的7.1.1条） | 频率10～55Hz，振幅0.75mm，每分钟一个倍频程，容差±10%,X、Y、Z方向各持续30min后 | 外观无机械损伤，如变形、裂痕、松弛等，不得出现光纤断裂、光缆拉出、光纤端点处的故障以及光缆密封损坏等 |
|  |  |  | 插入损耗变化量≤0.5dB |
| 2 | 冲击试验 （参考YD/T 1117-2001 标准的7.1.2条） | 加速度490m/s2，半正弦波11ms，X、Y方向各3次后 | 外观无机械损伤，如变形、裂痕、松弛等，不得出现光纤断裂、光缆拉出、光纤端点处的故障以及光缆密封损坏等 |
|  |  |  | 插入损耗变化量≤0.5dB |
| 3 | 光缆拉伸试验 （参考YD/T 1272.3-2015 6.7.9条） | 针对Φ2.0mm出纤：负荷50N，施加速率50N/min~250N/min，施加点距插头22～28cm，2min后 | 外观无机械损伤，如变形、裂痕、松弛等，不得出现光纤断裂、光缆拉出、光纤端点处的故障以及光缆密封损坏等 |
|  |  |  | 插入损耗变化量≤0.5dB |
| 4 | 光缆扭转试验 （参考YD/T 1117-2001 标准的7.1.4条） | 针对Φ2.0mm出纤：±180°，负荷1.5kg，扭转速率10次/min，载重点距插头22～28cm，25次后 | 外观无机械损伤，如变形、裂痕、松弛等，不得出现光纤断裂、光缆拉出、光纤端点处的故障以及光缆密封损坏等 |
|  |  |  | 插入损耗变化量≤0.5dB |

表4 环境性能要求表

| 序号 | 试验项目 | 试验条件与标准要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验 （参考YD/T 1117-2001 标准的7.2.2条） | +85℃,2h，温度变化率不大于1℃/min，恢复室温1h后插损变化值。 | 外观无机械损伤，如变形、裂痕、松弛等，不得出现光纤断裂、光缆拉出、光纤端点处的故障以及光缆密封损坏等 |
|  |  |  | 插入损耗变化量≤0.5dB； 在线监视测试，试验前后及在线过程中的插损变化量≤0.5dB |
| 2 | 低温试验 （参考YD/T 1117-2001 标准的7.2.1条） | －40℃,2h，温度变化率不大于1℃/min，恢复室温1h后插损变化值 | 外观无机械损伤，如变形、裂痕、松弛等，不得出现光纤断裂、光缆拉出、光纤端点处的故障以及光缆密封损坏等 |
|  |  |  | 插入损耗变化量≤0.5dB； 在线监视测试，试验前后及在线过程中的插损变化量≤0.5dB |
| 3 | 湿热试验 （参考YD/T 1117-2001 标准的7.2.4条） | +40℃,90%~95RH,4d，温度变化率不大于1℃/min，恢复室温2h后插损变化值 | 外观无机械损伤，如变形、裂痕、松弛等，不得出现光纤断裂、光缆拉出、光纤端点处的故障以及光缆密封损坏等 |
|  |  |  | 插入损耗变化量≤0.5dB |
| 4 | 高低温循环试验 （参考YD/T 1117-2001 标准的7.2.3条） | －40℃～＋70℃,各点恒温1h，温度变化率不大于1℃/min，12个循环，恢复室温2h后插损变化值 | 外观无机械损伤，如变形、裂痕、松弛等，不得出现光纤断裂、光缆拉出、光纤端点处的故障以及光缆密封损坏等 |
|  |  |  | ★插入损耗变化量≤0.5dB |
| 5 | 水浸泡试验 （参考YD/T 1117-2001 标准的7.2.5条） | 浸泡用水：PH=5.5±0.5 温度+（43±2）℃ 浸泡时间：7d | 外观无机械损伤，如变形、裂痕、松弛等，不得出现光纤断裂、光缆拉出、光纤端点处的故障以及光缆密封损坏等 |
|  |  |  | 插入损耗变化量≤0.5dB |

4高功率传输性能要求

在1550nm波长，以100mW 的光功率注入PLC光分路器1h，监测插入损耗变化情况，应确保最大插入损耗在本技术规范表1或表2规定的范围内，且试验前后插入损耗变化量≤0.5dB。

5环保符合性要求

PLC光分路器的组成单元分类应符合SJ/T 11363中表1的规定，有毒有害物质的限量要求按 SJ/T 11365规定检测，应符合SJ/T 11363中表2的要求。

6测试方法

6.1外观检查

进行光学性能测试前，首先对器件进行外观检查。其外观必须平滑、洁净、无油渍、无伤痕及裂纹，整个器件牢固，尾纤无松动，与连接器插拔平顺。

6.2环境

PLC 分路器的性能参数测试应在下面规定的大气条件下进行，即：

（1）温度：-40℃～+85℃；

（2）湿度：45%～75%；

（3）气压：86kPa～106kPa。

6.3测试条件

6.3.1光源

测试中所用的光源应为稳定激光器光源，性能指标满足：

输出功率：≥－3dBm；

中心波长：13l0nm±20nm 、1490nm±20nm、1550nm±20nm；

-30dB谱宽：≤5nm (λ=13l0nm) 、≤l0nm (λ=1550nm)；

功率稳定度：优于±0.05dB (－10℃～+50℃、1h)。

6.3.2宽带光源

（1）宽谱光源

波长范围：1260nm～1650nm；

功率谱密度：波长范围内≥－35dBm/1nm；

功率谱密度稳定度：±0.02dB/nm/10min，±0.04dB/nm/2h；

（2）波长可调光源：

波长范围：1260nm～1650nm 范围内连续可调；

输出功率稳定度：优于±0.1dB/10min。

6.3.3滤模单元

采用的滤模单元是一段1km 长度的单模光纤，或5m 单模光纤中间打两个Ф30mm的圈，光纤参数应与PLC 分路器引出光纤一致，或采用其它专用滤模器。

6.3.4光功率计

光功率计要求如下：

工作波长范围：800nm～1700nm；

光功率最大动态范围：-80dBm～+13dBm (连续光)；

分辨率：0.01 dBm；

准确度：±3.5%。

6.3.5偏振控制器

偏振控制器要求如下：

工作波长范围：优于1260nm～1650nm；

偏振消光比：≥40dB；

邦加球覆盖率：≥99%；

偏振相关损耗：≤0.005dB；

最大允许输入光功率：+20dBm 。

6.3.6光谱分析仪

光谱分析仪的带宽，动态范围均应优于测量光源。

6.3.7临时接点

将两光纤端对接，接点损耗应≤0.05dB，稳定牢固。

6.3.8大功率光源

大功率光源应满足：

输出功率：≥100mW；

中心波长：1550±20nm。

6.3.9回波损耗测试仪

回波损耗测试仪应满足：

工作波长；1310nm，1490nm，1550nm；

测试范围：0dB～75dB；

测试精度：0.25dB。

6.4插入损耗测试

6.4.1 PLC器件插入损耗测试

6.4.1.1基准法

（1）测试原理

测试原理如图1所示。

（2）测试步骤

测试步骤如下 :

1)按图1a)装置测试并记录第1输出端口的输出光功率Pouti， L1为输入端尾纤长度，L2为输出端尾纤长度；

2) 如图1b )所示，在距离临时接点右边A处切断器件尾纤，临时接点与A处之间的距离L1’应不少于30cm；

3)如图1c) 所示，从测试装置中取出PLC器件，制备好切断点中的光纤端面，使光纤端面与检测单元相耦合，测量并记录输入光功率Pin；

4)所有端口的指标均应满足表1或表2的要求。

6.4.1.2替代法

（1）测试原理

测试原理如图2所示。

（2）测试步骤

测试步骤如下：

1)测试系统清零，制备好滤模单元输出光纤端面，使光纤端面与检测单元相耦合，测量并记录输入光功率Pin，如图2a)所示；

2)在滤模单元后面的尾纤熔接入被测PLC器件，如图2b)所示，L1为输入端尾纤长度，L2为输出端尾纤长度；

3)测试并记录第i输出端口的输出光功率Pouti；

4)输出功率 (dBm)与输入功率 (dBm)之差则为相关端口的插入损耗，所有端口的指标均应满足表1或表2的要求。

6.4.2 PLC组件插入损耗的测试

（1）测试原理图

测试原理如图3所示。

（2）测试步骤

测试步骤如下:

1)测试系统清零，用2根跳线和适配器连接光源与光功率计，跳线的连接头类型A与PLC分路器的连接头类型相同，如图3a)所示。测量并记录输入光功率Pin；

2)在2根跳线之间接入被测PLC组件，如图3b)所示；

3)测试并记录第i输出端口的输出光功率Pouti；

4)输出光功率Pouti (dBm)与输入光功率Pin (dBm)之差则为第i端口的插入损耗，所有端口的指标均应满足表1或表2的要求。

注:也可采用宽带光源+光谱仪的方法进行测试。

6.5方向性测试

6.5.1 PLC器件方向性测试(替代法)

（1）测试原理图

测试原理如图4所示。

（2）测试步骤

1)测试系统清零，制备好滤模单元输出光纤端面，使光纤端面与检测单元相耦合，测量并记录输入光功率Pi，如图4a)所示；

2)将滤模单元后面的尾纤与被测器件的i端口熔接，j端口与功率计连接；如图4b)所示；

3)测量并记录第j端口的输出光功率Pj。

4)所有端口的指标均应满足表1或表2的要求。

6.5.2 PLC组件方向性测试

（1）测试原理图

测试原理如图5所示。

（2）测试步骤

1)测试系统清零，用2根跳线连接光源与功率计，如图5a)所示，测量并记录输入光功率Pi；

2)将光源一端与被测PLC组件i端口连接，被测PLC组件j端口与光功率计连接，如图5b)所示；

3)测量并记录第j端口的输出光功率Pj。

4)所有端口的指标均应满足表1或表2的要求。

6.6通道均匀性测试

按6.4.1或6.4.2条规定的测试方法，分别在输入波长条件下，测试 PLC光分路器件各输出端口的插入损耗值，其最大值与最小值的差便是器件的通道均匀性。对于在多个波长下测试的情况，选择其中的最大值作为被测器件的通道均匀性，指标应满足表1或表2的要求。

6.7工作带宽测试

6.7.1 PLC器件工作带宽测试

（1）测试原理图

测试原理如图 6所示。

（2）测试步骤

测试步骤如下:

1)打开各有源部件 (宽带光源、光谱分析仪)预热；

2)待有源部件稳定后，首先直接连接宽带光源和光谱分析仪，在各试样测试涉及的光谱区存储光谱曲线P1，测试条件可以采用:分辨率为 lnm/格或 l0nm/格、开始和终止波长刚好覆盖所规定的通带宽度；

3)按图6连接测试系统，注意F1、F2、F3三段应采用同种光纤类型；

4)在2)选定的光谱区，光谱分析仪进行测试扫描，获得光谱曲线P2；

5)在光谱分析仪中执行P2-P1功能，得到被测试样的插入损耗随波长变化的光谱特性；

6)记录试样的插入损耗，在1260nm～1650nm范围内，插入损耗应满足表1、表2的要求。

6.7.2 PLC组件工作带宽测试

PLC组件工作带宽的测试原理见图7，测试步骤按 6.7.1 2)进行，宽带光源、PLC分路器、光谱分析仪之间连接的三段光纤F1、F2、F3应采用同种类型光纤。

6.8偏振相关损耗测试

6.8.1基准法

按GB/T 18311.2-2001《纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-2部分：检查和测量 单模纤维光学器件偏振依赖性》中方法A进行。

6.8.1替代法

（1）测试原理图

测试原理如图8所示。

（2）测试步骤

测试步骤如下:

1)连接测试系统，并打开系统预热；

2)设定波长可调光源的波长扫描范围、偏振控制器的偏振态变化；

3)对系统各通道进行初始化；

4)接入待测PLC光分路器，稳定后，进行扫描并导出数据。

6.8.3 PLC组件偏振相关损耗测试

PLC组件的测试原理见图9，用2根跳线分别将PLC组件的输入端与偏振控制器连接，输出端与光功率计连接，测试步骤按6.8.2b)进行。

6.9回波损耗测试

6.9.1基准法

按GB/T 20440-2006《 密集波分复用器/解复用器技术条件》中5.4.6条规定进行。

6.9.2替代法 (PLC器件)

（1）测试原理图

测试原理如图 10所示。

（2）测试步骤

1)选择需要测试的通道波长，按照图10a)将测试用尾纤与回损测试仪连接，测试用尾纤的连接头类型B与回波损耗测试仪的连接头类型相同，并且将尾纤尾端用直径不大于5mm的圆棒，缠绕至少5圈，进行回波损耗测试仪的定标；

2)按照图10b)将PLC器件与测试尾纤连接；

3)被测PLC器件另一端所有端口的尾纤用直径不大于5mm的圆棒，缠绕至少5圈，记录此时的测试结果即为回波损耗值。

6.9.3 PLC组件回波损耗测试

（1）测试原理图

PLC组件回波损耗测试原理如图11所示。

（2）试步骤

测试步骤参见6.9.2（2）

7型式试验

PLC光分路器型式试验按表5要求进行。

表5  PLC光分路器型式试验要求

| 试验项目 | 试验方法 | 样品数 | 合格判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 震动试验 | 按照YD/T 1117-2001 7.1.1条规定进行 | 4 | 1）插入损耗变化量≤0.5dB。 2)不得有机械损伤，如变形、龟裂、松弛等现象；盐雾试验后不能生锈和腐蚀。 3)其它性能参数满足表 1、表2要求。 |
| 冲击试验 | 按照YD/T 1117-2001 7.1.2条规定进行 |  |  |
| 光缆抗拉试验 | 按照YD/T 1272.3-2015 6.7.9条规定进行 |  |  |
| 光缆扭转试验 | 按照YD/T 1117-2001 7.1.4条规定进行 |  |  |
| 低温试验 | 按照YD/T 1117-2001 7.2.1条规定进行 | 6 |  |
| 高温试验 | 按照YD/T 1117-2001 7.2.2条规定进行 |  |  |
| 高低温循环试验 | 按照YD/T 1117-2001 7.2.3条规定进行 |  |  |
| 湿热试验 | 按照YD/T 1117-2001 7.2.4条规定进行 |  |  |
| 水浸泡试验 | 按照YD/T 1117-2001 7.2.5条规定进行 |  |  |
| 盐雾试验 | 按照YD/T 1272.4-2018 6.7.15条规定进行 |  |  |
| 注：组件全部为塑胶件材质可以免测盐雾试验。 |  |  |  |

8可靠性试验

PLC光分路器产品可靠性试验包括机械完整性试验和环境温度耐久性试验，应按YD/T 2000.1-2014《平面光波导集成光路器件 第1部分：基于平面光波导(PLC)的光功率分路器》中表4要求进行。

9标志、包装、运输和储存

9.1标志

9.1.1标志内容：每个产品应标明产品型号、规格、编号、批的识别代码及安全等标志，如果产品体积小，应按优先顺序打印标志。

9.1.2光分路器上必须有中国联通LOGO和厂家LOGO标识。标识均应是永久的、清晰的，标识和端口序号在塑料盒体上应采用永久性注塑成型、非印刷形式，在金属盒体上应采用激光雕刻方式。盒式光分路器应在盒子正面（与进出纤面垂直的非螺丝孔面）上进行标识，插片式、托盘式和机架式光分路器应在装配有适配器的一面标识（联通LOGO在左，厂家LOGO在右）。中国联通LOGO见图1。

图12 中国联通LOGO

9.1.3在光分路器的端口上应进行永久性标识：光分路器的输入、输出端口应提供永久性的输入和输出标识、输出数字顺序标识，盒体还应粘贴有用户端子表，端子表内应有端口编号和用户编号。

9.1.4标志要求：进行全部试验后，标志应保持清晰。标志损伤了的产品必须重新打印标志，以保证发货之前标志的清晰。

9.1.5污染控制标志：产品的污染控制标志应按SJ/T 11364《电子信息产品污染控制标识要求》中的规定，在包装盒或产品上打印上电子信息产品污染控制标志。

9.2包装

9.2.1产品应有良好的包装措施，避免在运输过程中受到损坏。包装盒上应标有产品名称、型号和规格、 生产厂家、产品执行标准号等。

9.2.2包装盒内应有产品说明书。说明书内容包括：PLC光分路器名称、型号，简要工作原理和主要技术指标，工作条件，安装尺寸，使用注意事项等。

9.3运输

包装好的产品使用常用的交通工具运输，运输中避免雨、雪的直接淋袭，烈日曝晒和猛烈撞击。

9.4储存

产品应储存在环境温度-40℃～+85℃，湿度小于40%RH且无腐蚀性气体、液体的仓库里。储存期超过12个月的产品，出库前，应按YD/T 2000.1-2014第6章规定的方法对光学特性进行测试，测试结果符合表1和表2的要求方可出库。

10其它指标和性能

本技术规范书中未规定的其它技术指标，应满足YD/T 2000.1-2014 《平面光波导集成光路器件 第1部分：基于平面光波导(PLC)的光功率分路器》、YD/T 1954-2013《接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤特性》、YD/T 1272.1-2018《光纤活动连接器 第一部分： LC型》、YD/T 1272.3-2015《光纤活动连接器 第3部分： SC型》、YD/T 1272.4-2018《光纤活动连接器 第4部分： FC型》等规范中的规定要求。