中国联通传统光缆交接箱技术规范书（2020版）

中国联合网络通信有限公司

2021年2月

目   录

1 概述	1

2 总体要求	2

2.1总体描述	2

2.2外观与结构	2

2.3产品规格	3

3 技术要求	16

3.1 外观与结构	16

3.2 机械性能	17

★3.3密封性能	17

3.4 功能要求	17

3.5  光纤活动连接器技术指标	18

★3.6 高压防护接地装置	20

4 材料要求	21

4.1 箱体材料	21

4.2 塑料材料	21

4.3 非金属件的燃烧性能	21

4.4 光纤适配器	21

4.5 光纤活动连接器插头	21

4.6 零件材料的防腐性能	22

5 环境要求	22

5.1 使用环境条件	22

5.2试验环境条件	22

6包装、运输和贮存	27

6.1 包装	27

6.2 运输	28

6.3 贮存	28

7其它技术指标和性能	28

1 概述

1.1本文件为中国联通传统光缆交接箱技术规范书（2020版）。本次只对144芯、288芯、576芯传统光缆交接箱进行招标，并进行标准化结构规范，对其它容量的传统光缆交接箱暂不进行招标。

1.2本规范应用范围为光传输网络、光接入网等需要实现光缆、光纤的连接与调度的场景，实现主干光缆与配线光缆、配线光缆与配线光缆的端接，并可放置光分路器的功能。本规范对光缆交接箱中的熔纤、配线、分光各种性能及技术指标等方面提出了具体的要求。

1.3本规范对传统光缆交接箱的箱体尺寸、箱体容量、箱体内部布局、12芯熔配一体化托盘、6位导轨板、光分路器托盘结构及尺寸、直熔单元外形尺寸及安装方式等提出了具体要求，可实现多厂家设备互换。

1.4本规范依据中华人民共和国通信行业标准YD/T 988-2015《通信光缆交接箱》、中国联通企业标准QB/CU T12-243(2014)《中国联通ODN网络设备技术规范  第5分册 通信光缆交接箱技术规范》编制而成，设备厂商提供的产品应符合本规范。随着标准的修订，设备厂商提供的产品应符合最新标准的要求。

1.5本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于相关的中国国家标准、通信行业标准和中国联通企业标准的要求。

1.6本技术规范书未标明日期的中国国家标准、通信行业标准均使用最新版本（截至招标日）。

1.7投标人在答复中如无特别说明，投标人声明支持的功能应为设备已实现的功能，不包括有能力支持但尚未实现的、近期将要实现的、未来计划实现的功能。

1.8光缆交接箱使用寿命应≧20年。

1.9投标人原材料保证

（1）投标人应保证本招标产品全部采用全新合格材料生产。

（2）投标人应保证不采用任何再生料、利旧料、废弃料、回收料、次品料等非全新合格材料来进行本招标产品的生产。

（3）投标人应保证不采用和本招标产品无关的半成品材料来生产本招标产品。

1.10加注★的技术指标为A类关键指标，不可偏离；其它技术指标为B类指标。任一项A类关键指标不合格即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标，每任意两项不合格，则视为一个A类关键指标不合格，即判定该投标人本次招标测试不合格，不具备招标入围条件。对于B类指标在招标测试时不合格，但可以上架的（B类不合格指标为一项），投标人必须保证在产品上架和供货时，不合格指标应达到本技术规范书要求，全部为合格指标。该规定也适用于后期抽检测试。

1.11本文件的解释权属于招标人。

2 总体要求

2.1总体描述

交接箱的工作单元应采用模块化设计，其中包括箱体、光缆固定装置、接地装置、光分单元、主干光缆熔接单元、配线光缆熔接单元、直熔单元、储纤单元、盘纤单元等，其中光分单元、主干光缆熔接单元、配线光缆熔接单元、直熔单元等工作单元尺寸及结构应符合本技术规范书要求。

2.2外观与结构

- 箱体尺寸

交接箱箱体的外形尺寸不宜超过 1600mm×l500mm×630mm（高×宽×深）。

- 箱体结构形式

（1）箱体采用SMC模压材料、不锈钢钢板的封闭结构形式。SMC箱体采用模压结构，金属箱体采用三明治式双层结构。本标准给出的箱体尺寸为参考尺寸。门通过铰链结构连接，门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏性，应符合中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 73-2015《机械防盗锁》规定。

（2）光缆从箱体的底座进缆孔进出。箱体留有相对独立的进出线孔，孔洞数量应满足满配时的需求。

（3）144芯、288芯、576芯双面光缆交接箱采用单面右开门操作结构；576芯单面光缆交接箱采用单面双开门操作结构。576芯单面双开门操作结构中，应设有水平走纤槽道，以便于水平走纤的管理和维护。

（4）光缆交接箱配有密封腻子，以便于线缆引入孔处的密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。密封腻子应高温不流淌，低温不凝固，遇到潮气会膨胀，切实达到密封要求。

- 机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于120°，间隙应不大于3mm。结构应牢固，装配具有一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

- 箱体表面

（1）SMC箱体表面的光泽和纹理应均匀美观，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷，箱体表面不应出现任何紧固件。

（2）金属箱体表面涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。

- 结构装置上的文字、图形、符号和标志

结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。

- 引入光缆弯曲半径

引入光缆进入箱体时，其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。

- 保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光纤光缆穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲，其弯曲半径应不小于30mm。

2.3产品规格

- 颜色

SMC箱体的表面颜色为PANTONE 413C，金属箱体主体及各种金属件的喷塑为PANTONE 413C（细砂）。

- 标记及标识（及示意图）

（1）光缆交接箱体上必须有中国联通LOGO标识。中国联通LOGO位于箱体前门外面左上部，同比例按中国联通商标缩放，高度为65mm。中国联通LOGO见图1。中国联通LOGO标识可采用丝印或铝质材料的铭牌。

图1  中国联通LOGO

（2）制造商标识可采用丝印或铝质材料的铭牌，规格按行标制作。落地式箱体及无底座箱体均安装于箱体右侧下部。

（3）每个箱体应在门内侧内置资料袋，可放置A4信息表，每个资料袋内应放有一张示名条，便于维护人员记录信息。

（4）示名条从左到右标识，序号由小到大（如：1，2，……，12）。

- 箱体尺寸及容量

箱体的规格及最大外形尺寸及容量应符合表1要求

表1：传统光缆交接箱容量配置表

| 型 号 | 箱体尺寸 （最大参考尺寸） 高×宽×深（单位：mm） | 底座高度（最大参考尺寸）（单位：mm） | 熔配一体化托盘数量 | 过路直熔盘数量（选配） | 最大配线容量 （芯） | 预留分路器安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMC箱体 | 1030×570×310（含底座） | 300 | 12 | 6（共72芯） | 144（落地/壁挂/架空） | 1-2 | 单面操作 |
|  | 1550×760×370 （单面，含底座） | 350 | 24 | 12（共144芯） | 288芯（落地/壁挂/架空） | 1-2 | 单面操作 |
|  | 1550×760×630 （双面，含底座） | 350 | 48 | 24（共288芯） | 576芯（落地/架空） | 2-4 | 双面操作 |
|  | 1560×1500×380 （单面，含底座） | 350 | 48 | 24（共288芯） | 576芯（落地/架空） | 2-4 | 单面操作 |
| 不锈钢箱体 | 1100×620×350（含底座） | 300 | 12 | 6（共72芯） | 144（落地/壁挂/架空） | 1-2 | 单面操作 |
|  | 1480×800×380（含底座） | 350 | 24 | 12（共144芯） | 288芯（落地/壁挂/架空） | 1-2 | 单面操作 |
|  | 1480×800×590（含底座） | 350 | 48 | 24（共288芯） | 576芯（落地/架空） | 2-4 | 双面操作 |
|  | 1560×1500×380 （单面，含底座） | 350 | 48 | 24（共288芯） | 576芯（落地/架空） | 2-4 | 单面操作 |

注：1、本规范给出的箱体尺寸为最大参考尺寸。

2、分路器托盘按用户需求配置，1/2×16分路器终端托盘占用1个12芯一体化托盘空间，1/2×32分路器终端托盘占用2个12芯一体化托盘空间。

- 箱体示意图（落地）

图2 144芯SMC箱体图

图3 288芯SMC箱体图

图4 576芯SMC箱体图（双面）

图5 576芯SMC箱体图（单面）

图6 不锈钢144芯箱体               图7 不锈钢288芯箱体

图8 不锈钢576芯箱体（双面）

图9 不锈钢576芯箱体（单面）

- 箱体壁挂示意图

图10  箱体壁挂示意图

- 箱体架空示意图

图11  箱体架空(单杆)安装示意图

图12  箱体架空(H杆单面站台)安装示意图

图13  箱体架空(H杆双面站台)安装示意图

- 箱体内部结构

总体结构示意图如下：

图14 144芯箱体总体结构示意图

图15 288芯箱体总体结构示意

图16 576芯双面箱体总体结构示意图

图17 576芯单面箱体总体结构示意图

- 箱体内部走纤示意图

图18 144芯箱体内部走纤示意图

图19 288芯箱体内部走纤示意图

图20 576芯(双面)箱体内部走纤示意图

图21 576芯(单面)箱体内部走纤示意图

- 箱体底座

图22  底座结构示意图

- 12芯熔配一体化托盘结构图

12芯熔配一体化托盘为左、右出纤设计，满足外缆的熔接、尾纤的存贮、跳纤终端等功能。托盘熔接盘、终端盘材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 3405U，盖板材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 427U。

图23  12芯熔配一体化托盘结构图

- 6位导轨板结构图

安装在箱体内的左右立柱上，每组（含2个）6位导轨板，可安装6个12芯熔配一体化托盘或6个1/2×16分路器托盘，如果安装1/2×32分路器托盘，最大可安装3个。

图24  6位导轨板结构图

- 光分路器托盘结构示意图

分路器（1/2×16）托盘结构示意图：

每个托盘可安装18个适配器，最大满足2×16分纤模式。

托盘高度25mm，为1个12芯熔配一体化托盘的高度。

分路器托盘盒体材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 3405U，盖板材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 427U。

图25  1/2×16分路器托盘

分路器（满足1/2×32）托盘结构示意图：

托盘可安装34个适配器，最大满足2×32分纤模式。

托盘高度50mm，为2个12芯熔配一体化托盘的高度。

分路器托盘盒体材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 3405U，盖板材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 427U。

图26  1/2×32分路器托盘

- 直熔单元

直熔单元由12芯直熔盘组成，用于过路光缆的熔接。

12芯直熔盘的材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 3405U。

图27  12芯直熔盘

- 光缆固定板

图28  光缆固定板示意图

说明：

- 光缆固定板通过塑料垫圈与机架整体绝缘。

- 防护接地线与整个固定板相连，光缆中金属加强芯与固定板相连，连接线的截面积应不小于6mm2。

- 光缆固定位应满足下表：

表2：光交光缆固定位

| 箱体容量 | 光缆固定位(个) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 带状光缆 | 束状光缆 |
| 144芯 | 4 | 12 |
| 288芯 | 5 | 15 |
| 576芯 | 10 | 30 |

3 技术要求

3.1 外观与结构

（1）外形尺寸符合表1要求。

（2）所有紧固件联结应牢固可靠。

（3）箱体装配结束后，金属件不得有毛刺，结构件不扭曲，箱体表面平整光滑、颜色均匀，不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。

（4）箱门开启后应有可靠的门限位固定保护，固定后的开启角度应不小于120°。

（5）箱体密封条粘结应平整牢固，门锁的启闭灵活可靠。

（6）光缆引入时其弯曲半径应不小于光缆直径的20倍。

（7）光缆及尾纤在设备内布放时，不论在何处转弯，其弯曲半径应不小于 30mm；对弯曲损耗不敏感光纤，其弯曲半径应不小于15mm。

（8）设备应有明晰的线序示名标志。

3.2 机械性能

采用地坑安装方式的箱体顶端表面应能承受不小于 2000N 的垂直压力，采用其它安装方式的箱体顶端表面应能承受不小于1000N 的垂直压力，箱门打开后，在门的最外端应能承受不小于 200N 的垂直压力。卸去载荷后，箱体无破坏痕迹和永久变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于1000N 的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。箱体的门限位经固定后，应能在箱门的最外侧边沿中部承受如下大小的垂直推力后箱门应无破坏，限位处应无松动或脱落现象。

F=176.2×W×H

式中：

F — 压力，单位N；

W — 门的宽度，单位m ；

H — 门的高度，单位 m。

★3.3密封性能

（1）地坑安装的光缆交接箱箱体密封性能应达到GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准中 IPX8级要求。

（2）其它安装方式的箱体的密封性能应达到GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准中IP65级要求。

3.4 功能要求

3.4.1 光缆的固定和保护功能

光缆引入交接箱时，应有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属挡潮层、铠装层及加强芯应可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后应用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

3.4.2  光缆纤芯的终接功能

设备的光纤终接装置应便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接，安装和维护等操作，同时设备应具备富余光纤光缆的储存空间。

3.4.3  光纤熔接接头保护功能

光纤与光纤熔接后，接头部分应用熔接保护套管加以保护。

3.4.4  调线功能

通过跳纤，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。

3.4.5  配置要求

光缆的引入和光纤的终接、熔接、存储、配线，在满容量范围内应该方便地成套配置。

3.4.6  箱体、门锁及监控功能

（1）箱体应具有良好的抗腐蚀耐老化性能，门锁可为机械式或电子式，应为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，抗破坏性能应符合GA/T 73-2015《机械防盗锁》中的B 级要求。并应外加门吊，但应隐蔽美观。

（2）箱体密封条粘结应平整牢固，门锁的启闭灵活可靠。当有需要时，门锁应具备门禁管理的功能，实现可控制密码的开锁，对锁的开关信息进行计算机管理。箱体使用的门锁及门上的开孔应满足无需新增开孔及其它结构件可更换为智能锁。

3.4.7  适用性要求

应能适用符合GB/T 7424.1-2003《光缆总规范 第1部分：总则》标准中规定的光缆和GB/T 15972规定的光纤。

3.5  光纤活动连接器技术指标

3.5.1 光纤连接器型号

FC、SC光纤连接器。

3.5.2 光纤连接器、尾纤光学性能及外观要求

（1）光纤连接器是由跳纤和适配器组成，其光学性能及外观要求应满足表3要求。

（2）对于尾纤，应与同批次尾纤熔接并与适配器组成光纤连接器，其光学性能及外观要求应符合表3的技术要求。

表3 光纤活动连接器及尾纤光学性能及外观要求        单位：dB

| 检验项目 |  | 单模（1310nm及1550nm) |  |  |  |  |  |  |  | 外观要求(该项为B类指标) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 项目名称 | 插入损耗 |  | 附加 损耗 | 回波损耗 |  |  | 回波损耗变化量 |  |  |
|  |  | PC、UPC型 | APC型 |  | PC型 | UPC型 | APC型 |  |  |  |
| ★1 | 试验前 | ≤0.35 | ≤0.45 | —— | ≥45 | ≥50 | ≥60 | —— | —— |  |
| 2 | 互换性试验 | ≤0.5 | ≤0.6 | —— | ≥43 | ≥48 | ≥58 | —— | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |  |
| 3 | 机械耐久性 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |  |
| 4 | 抗拉试验 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.1 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |  |
| 5 | 扭转试验 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |  |
| 6 | 跌落试验 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |  |
| 7 | 重复性 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |  |
| 8 | 运输试验 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.1 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |  |
| 9 | 高温试验 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |  |
| 10 | 低温试验 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |  |
| 11 | 湿热试验 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |  |
| 12 | 盐雾试验 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 | 试验后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕 |  |

3.5.3 光纤连接器及尾纤几何尺寸指标

光纤连接器及尾纤端面几何尺寸指标应符合表4的要求。

表4  光纤连接器端面几何尺寸指标

| PC、UPC端面 几何尺寸 | 试验条件: 试验前用端面几何尺寸测量仪检测，打印测量结果。 判定标准： 纤芯下陷; X≤125nm(曲率半径在7～10mm). X≤-0.02R3+1.3R2-31R+325（nm）(其它曲率半径). 纤芯突出; Y≤50nm. 曲率半径; R=7～25mm. 顶点偏移; 0～50μm. |
| --- | --- |
| APC端面 几何尺寸 | 试验条件：试验前用端面几何尺寸测量仪检测，打印测量结果。 判定标准：1 曲率半径:5～12mm；2 顶点偏移:0～50μm；3 纤芯凹陷:±100nm。 |

3.5.4 光纤活动连接器及尾纤各试验条件见表5。

表5  光纤活动连接器及尾纤各试验条件

| 编号 | 项目名称 | 条件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械耐久性 | 插拔1000次 |
| 2 | 抗拉试验 | 按YD/T 1272要求 |
| 3 | 高温试验 | 交接箱+60℃±2℃，8h |
| 4 | 低温试验 | 交接箱-40℃±3℃，8h |
| 5 | 湿热试验 | 交接箱+40℃±2℃，144h 相对湿度93%±3%，48h（GB/T 2423.3） |
| 6 | 盐雾试验 | 盐水浓度5%（质量百分比），PH值6.5～7.2（35±2℃）之间，48h |
| 7 | 运输试验 | 频率(10～55)Hz；振幅0.75mm；扫描速度loct/min，容差10%；每个方向持续30min |
| 8 | 扭转试验 | 负载量14.7N，10次/min，200次（Φ1.0mm以下尾纤（缆）的连接器不适用） |
| 9 | 跌落试验 | 高度1m，跌落5次 |
| 10 | 重复性 | 连续插拔10次 |

3.5.5 护套外径

护套外径：标称值为Φ0.9mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm，最大值偏差不超过标称值的10%。

3.5.6 尾纤及软光纤的2m截止波长

λc≤1250nm(G.652D光纤)         λc≤1260nm(G.657A2光纤)

★3.6 高压防护接地装置

（1）高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属挡潮层、铠装层相连，连接导线或导体的截面积应不小于6mm2。

（2）箱体高压防护接地装置应有接地螺母和螺栓（规格为M6），高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积应不小于35mm2。

（3）接地装置与箱体金属构件之间的耐电压水平不小于3000V (DC), 1min不击穿、无飞弧。

（4）接地装置与箱体金属构件之间的绝缘电阻应不小于2×104MΩ，试验电压为DC 500V。

（5）箱体高压防护接地装置应能可靠接地，接地处应有明显的接地标志。

4 材料要求

4.1 箱体材料

箱体材料类别可分为SMC型、不锈钢型，其中：

（1）SMC光缆交接箱中，箱体的构成材料片状模压增强复合材料（SMC）应符合中华人民共和国GB/T 15568-2008《通用型片状模塑料(SMC)》国家标准。

（2）不锈钢光缆交接箱中使用的钢板应采用304牌号不锈钢，内配机架钢板采用Q235-A或304牌号不锈钢材料。箱体双层结构中与外界空气接触的外层部分均采用不锈钢材质，厚度应不小于1.5mm，箱体底座底板采用厚度为2.0mm不锈钢钢板。箱体内层采用冷轧钢板或不锈钢喷塑的材质。

（3）所有箱体内配金属结构件可采用冷轧钢板或不锈钢板。在干燥地区推荐使用冷轧钢板材料（包括箱体的内层和内配机架），潮湿地区推荐使用不锈钢材料（包括箱体的内层和内配机架）。箱内承重横梁、立柱材料厚度应不小于2mm。

（4）内外层箱体之间填充保温材料。保温隔热材料导热系数应小于0.041W/M.K（导热系数的测试方法：GB/T 10294-2008），保温隔热材料与箱体面板间的粘结强度应大于0.09MPa。

4.2 塑料材料

在光缆交接箱中使用的塑料结构件，其材料应采用阻燃ABS、PC或更好的塑料新料。零件的燃烧性能应能符合4.3节要求。

4.3 非金属件的燃烧性能

（1）设备非金属材料结构件（含分路器壳体、光纤连接分配装置盘体、光纤存储装置盘体、光纤终接装置盘体）的燃烧性能应符合GB/T 5169.5-2008 中第11 章的要求。

（2）尾纤或跳纤中的光缆（直径为2mm 以下的不作要求）应阻燃，应能通过GB/T 18380.12-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》 规定的单根垂直燃烧试验。

4.4 光纤适配器

（1）SC适配器采用全塑料结构，外壳等塑料零件应使用阻燃PBT 新料或更好的材料，所有材料能经受光纤连接器所需的试验条件。

（2）FC适配器除陶瓷套管和防尘帽外的壳体和压套等部件应采用HPb59-1铜材或更好的材料。

4.5 光纤活动连接器插头

按照4.3、4.6节要求。

4.6 零件材料的防腐性能

4.6.1所有零件采用的材料应具有防腐性能，如无防腐性能应作防腐处理；其物理、化学性能必须稳定；各种材料之间必须相容。

4.6.2 电镀件的防腐蚀性能

表面采用电镀处理的金属结构件（含连接器）经过48小时连续盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑。

4.6.3 金属结构件涂层附着力

采用涂覆处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB/T 9286《色漆和清漆漆膜的划格试验》标准表1中2级要求。

5 环境要求

5.1 使用环境条件

工作温度：-40℃～＋60℃。

相对湿度：≤95％（+40℃）。

大气压力：70kPa～106kPa。

5.2试验环境条件

5.2.1试验条件

试验在标准大气条件下进行。标准大气条件为温度：15℃～35℃，相对湿度不大于75％，大气压力为80kPa～106kPa。

5.2.2外观结构检查

（1）用卡尺或卷尺检测箱体外形尺寸。

（2）用手实际操作转动、插拔、锁定部位应感觉适度，用万能角尺，检测机架门开启角度。

（3）用装配工具手工检查紧固件，用裸手触摸外露和操作部位。

（4）用R量规检测光缆尾纤的弯曲半径。

（5）其它用目视方法检查。

5.2.3功能检查

按装配图检查产品所有零部件应无遗漏，采用视察法和操作验证法检查各个功能装置安装齐备性及其达到的功能性。

5.2.4光纤活动连接器性能试验

5.2.4.1插入损耗测试

图29  插入损耗测试原理图

将标准跳纤按虚线连接（S1R2），调测使得光功率为0dB，（利用置0键）。然后将被测跳纤按图29中实线连接，测得的光功率值为R1端对应的插入损耗值。同理，将被测跳纤调换方向，则可测出另一端对应的插入损耗值。

5.2.4.2回波损耗测试

回波损耗测试可采用替代法或基准法中任意一种。当对测试结果发生争议时，应以基准法为准。

（1）替代法如图30所示。

R1

S2

标准跳纤

被测跳纤

光缆交接箱

光回损测试仪

被测适配器

S1

R2

图30  回波损耗测试原理图

测试时，按图30所示接上被测跳纤，如果仪表需要消除R2端反射影响，应在被测跳纤暴露端R2涂上适量的反向匹配液或在直径为7mm左右的圆柱体上缠绕足够圈数，此时仪表所示值即为被测跳纤R1端对应的回波损耗值；同理，将被测跳纤调换方向，则可测出另一端对应的回波损耗值。

（2）基准法按GB/T 12507.1-2000《光纤光缆连接器 第1部分：总规范》中2.7.4进行。

5.2.4.3光纤连接器端面几何尺寸测试

5.2.4.3.1基准法

（1）曲率半径应按IEC 61300-3-47中规定的方法进行测试。

（2）顶点偏移应按IEC 61300-3-47中规定的方法进行测试。

（3）光纤凹陷（或突出）应按IEC 61300-3-47中规定的方法进行测试。

（4）APC型插针的APC角度应按IEC 61300-3-47中规定的方法进行测试。

5.2.4.3.2替代法

可采用端面干涉仪直接测量出光纤连接器端面的曲率半径、顶点偏移、光纤凹陷/突出。

5.2.5互换性试验

随机抽取5套光纤连接器（含适配器和跳纤）为一组进行互换试验。在5套连接器中任意抽取一套作为公共参考适配器和跳纤，按图29和图30连接，测试其光学性能，用余下4根跳纤分别替换公共跳纤，进行光学性能测试，测试过程允许清洗插针和套筒。试验后试样光学性能符合表3中的要求。

5.2.6机械耐久性试验

在对方插头插入的情况下，以通常使用的方法插入和拔出，共插拔1000次，最后50次时每10次记录一次光学性能数据，同时对插针体及适配器的弹性套筒进行清洁，记录5次数据。取5次数据的平均值。试验后试样应满足下面要求：

（1）不得有机械损伤，插针表面无明显划痕

（2）光学性能符合表3中的要求。

5.2.7抗拉试验

（1）LC型光纤连接器按YD/T 1272.1-2018《光纤活动连接器 第1部分：LC型》中6.7.9条规定要求进行。

（2）SC型光纤连接器按YD/T 1272.3-2015《光纤活动连接器 第3部分：SC型》 中6.7.9条规定要求进行。

（3）FC型光纤连接器按YD/T 1272.4-2018《光纤活动连接器 第4部分：FC型》中6.7.9条规定要求进行。

试验后试样应满足下面要求：

（1）不得有机械损伤，如变形、脱落、松驰等现象。

（2）光学性能符合表3中的要求。

5.2.8高压防护接地装置试验

5.2.8.1耐电压水平

按GB/T 5095.2-1997中“试验4a：耐电压“的方法C进行。试验电压为直流电压3000V，施加试验电压的速率不大于500V/s，试验电压经受时间为60s±5s，试验结果应能符合3.6（3）条的要求。

5.2.8.2绝缘电阻试验

按GB/T 5095.2-1997中“试验3a：绝缘电阻“的方法C进行。测量绝缘电阻的回路施加直流电压为500V±50V，读取稳定的绝缘电阻数值，如果未达到稳定，应在加压后的60s±5s读取数值，试验结果应能符合3.6（4）条的要求。

5.2.9机械物理性能检查

5.2.9.1箱体表面机械强度试验

按3.2要求施加载荷，保持15min，卸去载荷后，试验结果应符合3.2的要求。

5.2.9.2箱门机械强度试验

箱门打开后，在门的最外端按3.2要求施加载荷，保持15min，卸去载荷后，试验结果应符合3.2的要求。

5.2.9.3光缆拉伸试验

准备一根箱体正常工作时使用的光缆(长约1m)，将光缆一端按工作状态在设备的光缆固定装置上固定牢固，同时固定好光缆的加强芯，用拉伸夹头将光缆另一端夹持牢固并拉伸，拉伸速度为20mm/min，最大拉力见3.2要求。达到最大拉力后持续2min，卸去拉力，检查光缆固定处，应符合3.2的要求。

5.2.9.4光缆扭转试验

按3.2中要求安装试验光缆，并在距离光缆出口50cm处按3.2规定对光缆进行扭转，先扭转90º,在该位置保持1min后回到起始位置，在相反方向重复同样的操作，完成一个循环，共扭转3个循环。试验结束后，检查光缆固定处，应符合3.2的要求。

5.2.9.5门限试验

本试验的试验对象为垂直铰链式门。

打开门，并启动门限位装置；沿门打开的方向，在门外边缘并垂直于门表面施加如( 用: 推拉力计) 拉力 F，并保持至少10s；沿门关闭的方向，在门外边缘并垂直于门表面施加拉力 F，并保持至少10s；试验后，检查箱门及门限位，应符合3.2的要求。

5.2.10密封性试验

（1）IPX5按GB 4208-2017中第14.2.5进行试验；

（2）IPX8按GB 4208-2017中第14.2.8进行试验。

5.2.11燃烧性能试验

（1）按照GB/T 5169.5-2008中规定的方法进行试验，其中施加试验火焰持续时间优选30s。

（2）跳纤或尾纤中使用的光缆阻燃性能试验方法按GB/T 18380.12-2008中规定的方法进行试验。

（3）试验样品离火后持续有焰燃烧时间不超过10s；

（4）从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧蔓延到放在试验样品下面的铺底层。

5.2.12环境条件试验

5.2.12.1高温试验

按GB/T 2423.2-2008中规定的试验Bb进行。将无包装的试验样品（含箱体关键材料、光纤终接装置、光纤存储装置、高压防护装置、光纤连接器）置于试验箱（室）内，试验温度为+60℃±2℃，持续时间8h，然后在试验标准大气条件下恢复1h后进行相关项目测试。

5.2.12.2低温试验

按GB/T 2423.1-2008中规定的试验Ab进行。将无包装的试验样品（含箱体关键材料、光纤终接装置、光纤存储装置、高压防护装置、光纤连接器）置于试验箱（室）内，试验温度为-40℃±3℃，持续时间8h，然后在试验标准大气条件下恢复1h后进行相关项目测试。

5.2.12.3湿热试验

设备应按GB/T2423.4-2008中“试验Db：交变湿热试验方法”进行，将无包装的试验样品（含箱体关键材料、光纤终接装置、光纤存储装置、高压防护装置、光纤连接器）置于试验箱（室）内，其中试验高温为+40℃±2℃，试验周期为144h。

条件试验之后，再调节到试验标准大气条件下恢复2h后进行相关项目测试。

5.2.12.4盐雾试验

按GB/T 2423.17-2008中规定的试验程序对实际使用或安装时的状态的试验样品（含金属电镀结构件和FC型光纤连接器）进行48h的盐雾试验。

5.2.12.5运输试验

5.2.12.5.1总则

按以下方法之一试验，试验后应能符合：

（1） 产品完整：产品表面及零部件不应有机械损伤，紧固件不得松脱；

（2）应符合表3中的要求。

5.2.12.5.2替代法

以振动试验替代。试验条件：

（1）频率范围：10Hz～55Hz。

（2）扫频要求：扫频的速率应为每分钟一个倍频程，其容差为±10%。

（3）振幅：0.75mm。

（4）每一方向持续时间：30min。

（5）试验程序：将试样（含光纤终接装置、光纤存储装置、光纤连接器）固定在振动台上，并应在两个垂直方向上承受振动，方向之一与连接器公共轴线方向平行。

5.2.12.5.3基准法

按GB/T 3873中“A.10公路运输”的试验要求进行。

5.2.13限用物质含量试验

限用物质含量的试验方法按GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》的规定进行。

6包装、运输和贮存

6.1 包装

OCC应包装出厂，包装要求及包装箱面标志应符合GB/T 3873中的规定。应无污染、节能、绿色环保。包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

（1）备附件及专用工具；

（2）产品使用说明书；

（3）产品合格证；

（4）装箱清单。

6.2 运输

OCC包装后，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和日光暴晒。

6.3 贮存

OCC应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25℃～+55℃。

7其它技术指标和性能

本技术规范书中未规定的其它技术指标和性能，应满足YD/T 988-2015《 通信光缆交接箱》、YD/T 1272.3-2015《光纤活动连接器 第3部分： SC型》、YD/T 1272.4-2018《光纤活动连接器 第4部分： FC型》等规范中的规定要求。